ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ BR 2

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА BR 9

СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ BR 30

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ (ABS) BR 33

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ОСНОВНАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА)

Главный тормозной цилиндр — Двухконтурный

Тип — 22,22 мм (CBS)

Внутренний диаметр — 23,81 мм (ABS)

Датчик уровня тормозной жидкости — Установлен

Усилитель тормозов — Вакуумный

Тип — Одноконтурный (10 дюймов) (CBS)

Рабочий диаметр — Двухконтурный (7 + 8 дюймов) (ABS, TCS)

Степень усиления — 5,5 : 1 (CBS)

6,0 : 1 (ABS)

Регулятор давления задних тормозов — 2600 кПа

Точка включения (точка излома характеристики) — 0,27 : 1

Коэффициент декомпрессии

Передние дисковые тормоза — Плавающий суппорт с вентилируемым диском

Тип — 257 мм

Наружный диаметр тормозного диска — 24 мм 11 мм

Толщина тормозного диска — 54 мм

Толщина накладки тормозной колодки

Внутренний диаметр рабочего цилиндра

Задние дисковые тормоза — Плавающий суппорт с невентилируемым диском

Тип — 258 мм

Наружный диаметр тормозного диска — 10 мм

Толщина тормозного диска — 9 мм

Толщина накладки тормозной колодки

Задние барабанные тормоза — С ведущей и ведомой колодками

Тип — 203,2 мм

Внутренний диаметр тормозного барабана — 9,4 мм

Толщина тормозного барабана — 5,14 мм

Толщина накладки тормозной колодки — Автоматическая

Регулировка зазора

Стояночный тормоз — С механическим приводом на тормозные колодки задних колес

Привод — Рычажный

Тип — V - образное

Расположение троса

ПРИМЕЧАНИЕ:

CBS - Стандартная тормозная система.

ABS - Антиблокировочная система тормозов.

TCS – Противобуксовочная система.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (СИСТЕМА ABS)

Компонент — Параметр — Номинальное значение — Примечание

Электронный блок управления ABS (ABSCM) — Рабочее напряжение — 10 - 16 В — Встроенный электронный блок управления ABS и EBD

Рабочая температура — − 40 °С ... + 110 °С

Контрольные лампы — Рабочее напряжение — 12 В — Контрольная лампа BRAKE горит если: Включен стояночный тормоз, Низкий уровень тормозной жидкости, Неисправность системы EBD

ABS — Сила тока — 80 мА

BRAKE (EBD)

Датчик частоты вращения колеса — Внутреннее сопротивление — 1275 - 1495 Ом — Температура окружающей среды

Выходной сигнал — 15 - 2000 Гц — Минимальное напряжение на датчике: 150 мВ

Зазор между полюсным наконечником датчика и зубьями ротора датчика — 0,2 - 1,2 мм

HECU (Гидравлический блок и электронный блок управления ABS в сборе) — Вес — 2,5 кг — NO – нормально открытый клапан (Normal Open)

Электродвигатель насоса ABS — 12 В, 30 А — NС – нормально закрытый клапан

Мощность электродвигателя — 180 Вт — (Normal Closed)

Расход насоса — 5,5 см³/сек — LPA – Гидроаккумулятор низкого давления (Low Pressure Accumulator)

Емкость гидроаккумулятора — 2,1 см³ — HPA – Гидроаккумулятор высокого давления (High Pressure Accumulator)

Низкого давления (LPA) — 6,0 см³

Высокого давления (HPA)

Электромагнитные клапаны — Рабочее напряжение: 12 В

Нормально открытый

клапан

Нормально зарытый клапан

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВОК И КОНТРОЛЯ

Номинальное значение — Предельное допустимое значение

Высота расположения педали тормоза над полом — 170 мм

Полный ход педали тормоза — 128 мм

Зазор между педалью тормоза и корпусом выключателя стопсигналов при отпущенной педали — 0,5 - 1,0 мм

Свободный ход педали тормоза — 3 - 8 мм

Расстояние между полом и педалью тормоза в нажатом состоянии — 61 мм и более

Зазор между штоком вакуумного усилителя и поршнем главного тормозного цилиндра — 0 мм (при разрежении

500 мм. рт. ст.)

Ход рычага стояночного тормоза при усилии 196 Н — 8 щелчков

Толщина накладки колодки переднего тормоза — 11 мм — 2 мм

Толщина накладки переднего тормозного диска — 24 мм — 22,4 мм

Толщина накладки колодки заднего барабанного тормоза — 5,14 мм — 1,5 мм

Внутренний диаметр тормозного барабана — 203,2 мм — 205 мм

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ (ОСНОВНАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА)

Момент затяжки (Нм)

Гайка крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю тормозов — 8 - 12

Гайки крепления вакуумного усилителя тормозов — 13 - 16

Крепления вакуумного шланга усилителя тормозов к ресиверу впускного коллектора — 15 - 18

Штуцер для прокачки — 7 - 13

Накидная гайка тормозной трубки, тормозного шланга — 13 - 17

Болт направляющего пальца суппорта тормоза — 22 - 32

Направляющий палец суппорта тормоза — 35 - 45

Суппорт тормоза к поворотному кулаку — 65 - 75

Тормозной шланг к суппорту переднего тормоза — 25 - 30

ВНИМАНИЕ

После снятия всегда заменяйте самоконтрящиеся гайки новыми.

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ (ABS)

Момент затяжки (Нм)

Болт крепления датчика частоты вращения колеса — 8 - 9,5

Для переднего колеса

Для заднего колеса — 15,5 - 16,5

Болты крепления гидравлического блока и электронного блока управления ABS в сборе — 8 - 10

Болты кронштейна крепления гидравлического блока и электронного блока управления ABS в сборе — 9 - 10

Крепление 6 тормозных трубок к гидравлическому блоку ABS — 16

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Инструмент (Номер и наименование) — Рисунок — Назначение

09581-11000 — Заведение поршней переднего дискового тормоза в суппорт.

Расширитель для поршней суппорта

09580-34000 — Снятие и установка поршня заднего дискового тормоза.

Оправка для поршня заднего дискового тормоза.

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Признак неисправности — Вероятная причина — Устранение

Шум или вибрация при нажатии на педаль тормоза — Опорный щит тормоза или тормозной суппорт установлены неправильно — Исправьте (установите правильно)

Ослабление крепления опорного щита тормоза или тормозного суппорта — Подтяните

Неравномерный износ или трещины тормозного диска или тормозного барабана — Замените

Посторонние частицы (грязь) в тормозном барабане — Очистите

Прихват (заклинивание) накладок тормозных колодок — Замените

Чрезмерный зазор между накладками тормозных колодок и суппортом в сборе — Исправьте

Неравномерный контакт накладок тормозных колодок — Исправьте

Отсутствие смазки подвижных деталей — Нанесите смазку

Ослабление крепления деталей подвески — Подтяните

При торможении автомобиль уводит в одну сторону — Различное давление в шинах левого и правого колеса одной оси — Отрегулируйте Отрегулируйте

Неправильные углы установки колес — Исправьте

Неравномерный контакт накладок тормозных колодок — Замените

Замасливание поверхности накладок тормозных колодок — Замените

Коробление или неравномерный износ тормозного диска или тормозного барабана — Отрегулируйте

Неправильная установка рабочего тормозного цилиндра — Исправьте

Неисправность автоматического регулятора зазора

Недостаточная эффективность торможения — Низкий уровень тормозной жидкости или ухудшение рабочих свойств жидкости — Долейте или замените жидкость Прокачайте

Воздух в тормозной системе — Отремонтируйте

Неисправность вакуумного усилителя тормозов — Исправьте

Неравномерный контакт накладок тормозных колодок — Замените

Замасливание поверхности накладок тормозных колодок — Исправьте

Неисправность автоматического регулятора зазора — Исправьте

Перегрев тормозного диска из-за постоянного контакта с накладкой тормозной колодки — Замените

Засорение трубопроводов тормозной системы — Замените

Неисправность регулятора давления задних тормозов

Требуется увеличенный ход педали тормоза (Уменьшенное расстояние между педалью и полом в нажатом состоянии) — Воздух в тормозной системе — Прокачайте

Утечки тормозной жидкости — Исправьте

Неисправность автоматического регулятора зазора — Исправьте

Чрезмерный зазор между штоком вакуумного усилителя и поршнем главного тормозного цилиндра — Замените

Признак неисправности — Вероятная причина — Устранение

Прихват (заклинивание) тормозов — Неполное освобождение стояночного тормоза — Отрегулируйте

Неправильная регулировка стояночного тормоза — Отрегулируйте

Износ возвратной пружины педали тормоза — Замените

Засорение возвратного штуцера главного тормозного цилиндра — Исправьте

Сломана возвратная пружина тормозных колодок заднего барабанного тормоза — Замените

Отсутствие смазки подвижных деталей — Нанесите смазку

Неисправность обратного клапана главного тормозного цилиндра или возвратной пружины поршня — Замените

Недостаточный зазор между штоком вакуумного усилителя и поршнем главного тормозного цилиндра — Замените

Плохая эффективность стояночного тормоза — Износ фрикционных накладок тормозных колодок — Замените

Замасливание поверхности накладок тормозных колодок — Замените

Заедание троса стояночного тормоза — Замените

Неисправность автоматического регулятора зазора — Отрегулируйте

Повышенный ход рычага стояночного тормоза — Отрегулируйте ход рычага или проверьте прокладку троса привода стояночного тормоза

Стучит в левом переднем колесе на кочках — вероятно, износилась стойка стабилизатора или её втулки; также проверьте амортизатор и шаровую опору.

Машина сильно раскачивается на неровностях — изношены амортизаторы, требуется замена пары.

Загорелась лампа давления масла — низкий уровень масла или неисправность масляного насоса; немедленно заглушите двигатель и проверьте щуп.

Стук в двигателе на холодную, пропадающий после прогрева — возможен износ гидрокомпенсаторов клапанов.

Двигатель троит на холостых — неисправна свеча зажигания, катушка или форсунка одного из цилиндров.

При повороте руля слышен хруст — изношен ШРУС (шарнир равных угловых скоростей) или пыльник порван.

Педаль тормоза проваливается — воздух в тормозной системе или утечка тормозной жидкости.

Скрип при торможении — износились тормозные колодки, пора менять.

Вибрация руля на скорости 80-100 км/ч — разбалансировка колёс или деформация диска.

Не заводится, стартер крутит, но двигатель не схватывает — нет искры или топлива, проверьте свечи, катушку, топливный насос.

Стартер щёлкает, но не крутит — разряжен аккумулятор или окислены клеммы.

Машина дёргается при разгоне на автомате — возможна неисправность соленоидов АКПП или низкий уровень масла в коробке.

Течёт антифриз под машиной — повреждён радиатор, патрубок или помпа.

Двигатель перегревается — неисправен термостат, вентилятор охлаждения или низкий уровень охлаждающей жидкости.

Из выхлопной трубы белый дым — попадание охлаждающей жидкости в цилиндры, возможен пробой прокладки ГБЦ.

Из выхлопной трубы синий дым — двигатель "жрёт" масло, износ поршневых колец или маслосъёмных колпачков.

Плавают обороты на холостом ходу — загрязнён дроссельный узел или неисправен датчик холостого хода.

Горит Check Engine — нужна диагностика через OBD-сканер, причин может быть множество (от датчика кислорода до катализатора).

Машина не набирает скорость, "тупит" — засорился топливный фильтр или каталитический нейтрализатор.

Кондиционер не охлаждает — утечка фреона или неисправен компрессор.

Стук при переключении передач на механике — износ подшипника выключения сцепления.

Сцепление буксует — изношены фрикционные накладки диска сцепления.

Руль туго крутится — низкий уровень жидкости гидроусилителя или неисправен насос ГУР.

Гудит при повороте руля — воздух в системе ГУР или изношен насос.

Стеклоподъёмник не работает — сгорел предохранитель, неисправен моторчик или переключатель.

Не работают поворотники с одной стороны — перегорела лампа или окислился контакт.

Приборная панель мигает и гаснет — плохой контакт массы или проблема с генератором.

Аккумулятор быстро разряжается — утечка тока, неисправен генератор или сам аккумулятор изношен.

Двигатель глохнет на холостых — засорены форсунки или неисправен датчик массового расхода воздуха.

Запах бензина в салоне — утечка в топливной магистрали или неисправна крышка бензобака.

Скрежет при торможении, металл о металл — колодки стёрлись полностью, повреждены тормозные диски.

Машину уводит в сторону при торможении — неравномерный износ колодок или заклинил суппорт.

Стук сзади при проезде "лежачих полицейских" — износ задних амортизаторов или втулок стабилизатора.

Люфт руля увеличен — износ рулевых наконечников или рейки.

Не включается вентилятор печки — сгорел резистор отопителя или предохранитель.

Запотевают стёкла изнутри и не сохнут — забит салонный фильтр или радиатор печки, плохая вентиляция.

Дым из-под капота — утечка масла или антифриза на горячие детали двигателя.

Затруднён запуск в холодную погоду — слабый аккумулятор, густое масло или проблема со свечами.

Провалы при нажатии на газ — неисправен датчик положения дроссельной заслонки.

Скрип ремня генератора — ослаблен натяжитель или износился сам ремень.

Стук в подвеске спереди при переезде ямы — разрушена стойка стабилизатора либо опора амортизатора.

Кузов "гуляет" на поворотах, крены увеличены — изношены втулки стабилизатора поперечной устойчивости.

Не горят фары ближнего света — перегорели лампы или неисправно реле.

Течёт масло под двигателем — повреждена прокладка поддона картера или сальник коленвала.

Автомобиль плохо заводится после дождя — влага попадает на трамблёр или высоковольтные провода.

Хруст при трогании с места — изношен ШРУС наружный или подшипник ступицы.

Стук в задней подвеске на кочках — разрушены сайлентблоки или пружины просели.

Расход топлива резко вырос — засорён воздушный фильтр, неисправен датчик кислорода или занижено давление в шинах.

Двигатель не тянет в гору — забит катализатор или неисправен турбонагнетатель (если есть).

Слышен свист при работе двигателя на высоких оборотах — ослаблен или изношен приводной ремень навесного оборудования.

Стук под капотом при запуске утром — растянута цепь/ремень ГРМ, требуется проверка натяжителя.

Двигатель заводится и сразу глохнет — неисправен датчик коленвала или подсос воздуха во впускном тракте.

Плохо переключаются передачи на механике, туго идёт рычаг — низкий уровень масла в коробке или износ тросов привода.

Машина дёргается на холостом ходу — неровная работа одного из цилиндров, проверить свечи и форсунки.

Слышен вой при разгоне со стороны коробки — износ подшипников коробки передач.

Не отключается вентилятор охлаждения после выключения зажигания — неисправно реле вентилятора или датчик температуры.

Стрелка температуры зашкаливает, но патрубки холодные — вышел из строя датчик температуры охлаждающей жидкости.

Появился запах гари из-под капота — возможно масло попало на выпускной коллектор или трётся ремень.

Машина не заводится при включённых фарах, но заводится с выключенными — слабый аккумулятор или плохой контакт массы.

Скрип при повороте руля в крайнее положение — недостаточно жидкости ГУР или износ насоса.

Появился гул от передних колёс на скорости — износ подшипника ступицы.

Автомобиль "клюёт носом" при торможении сильнее обычного — изношены передние амортизаторы.

Не работает омыватель лобового стекла — сгорел мотор насоса или забита форсунка.

Дворники работают рывками или медленно — износ моторчика стеклоочистителя или его редуктора.

Запах жжёного пластика в салоне — короткое замыкание проводки, возможно в районе прикуривателя или проводки под панелью.

Стук под днищем при проезде неровностей — ослаблено крепление глушителя или выхлопной системы.

Двигатель работает, но обороты не поднимаются выше 3000 — сработала аварийная защита из-за ошибки в системе управления.

Не закрывается плотно дверь багажника — разболтался или сломан замок либо его тяга.

Печка дует холодным воздухом, хотя двигатель прогрет — воздушная пробка в системе охлаждения или неисправен кран отопителя.

При запуске двигателя слышен скрежет стартера дольше обычного — износ бендикса стартера.

Провал мощности при разгоне на высокой передаче — детонация из-за плохого топлива или неверного угла зажигания.

Педаль сцепления проваливается до пола — утечка в гидроприводе сцепления или воздух в системе.

Автомобиль дымит белым при запуске, но пропадает через минуту — обычный конденсат, но если не пропадает — проверить прокладку ГБЦ.

Слышен металлический звон под капотом на холостых — ослаблен теплозащитный экран выпускного коллектора.

Заедает замок зажигания — износ личинки замка или требуется смазка.

Стук в районе передних стоек при проезде "лежачих полицейских" — разрушены опорные подшипники передних стоек.

Руль вибрирует только при торможении — деформация тормозных дисков ("ведёт").

Не работает подсветка приборной панели — перегорела лампа подсветки или сгорел предохранитель.

Скрипит педаль тормоза при нажатии — износ направляющих суппорта, требуется смазка или замена.

Двигатель не развивает полную мощность на высоте (в горах) — недостаточная подача воздуха, стандартное явление, либо забит фильтр.

Появился стук при переключении на заднюю передачу — износ синхронизатора заднего хода.

Кузов скрипит на поворотах — ослаблены крепления кузовных элементов или высохли резиновые уплотнители.

Запотевает фара изнутри — нарушена герметичность корпуса фары.

Автомобиль плохо держит холостые обороты при включённом кондиционере — неисправен клапан регулировки холостого хода.

Слышен щелчок при повороте руля на месте — износ шруса или его пыльника.

Загорелась лампа заряда аккумулятора (АКБ) — неисправен генератор или порван приводной ремень.

Двигатель заводится не с первого раза, стартер долго крутит — низкое давление топлива, возможно неисправен топливный насос или форсунки.

Появился неприятный запах тухлых яиц из выхлопа — неисправен катализатор.

Стук в задней части салона на кочках — ослаблено крепление полки или запасного колеса.

Тормозной диск сильно нагревается после короткой поездки — заклинил суппорт или тормозной шланг пережат.

Появился провал педали газа на несколько секунд — неисправность электронной педали газа или дроссельной заслонки.

Слышен хлопок из выхлопной трубы при сбросе газа — переобогащённая смесь, возможна неисправность форсунок.

Кузов дребезжит на холостых оборотах — ослаблена подушка двигателя.

Плохо закрывается дверь, туго ходит — просела петля двери, требует регулировки.

Автомобиль трогается с рывком на автомате — износ фрикционов АКПП или требуется замена масла в коробке.

Не гаснет лампа ABS — неисправен датчик ABS на одном из колёс.

Слышен свист под капотом при нажатии на газ — подсос воздуха через повреждённый патрубок интеркулера или впускной системы.

Появился хруст при повороте руля на малой скорости — недостаточно смазки в рулевой рейке или её износ.

Двигатель работает неровно при включении фар и кондиционера одновременно — слабый генератор не справляется с нагрузкой.

Появился запах масла в салоне — утечка масла на выпускной коллектор снаружи двигателя.

Стук в моторном отсеке при резком нажатии газа — люфт в опорах двигателя.

Загорается лампа ошибки подушки безопасности — неисправен датчик SRS или разъём под сиденьем.

Скрипит ремень при запуске в мороз — задубел или растянут приводной ремень.

Не работает центральный замок — сгорел предохранитель или неисправен блок управления замками.

Кузов вибрирует на холостом ходу сильнее обычного — неровная работа цилиндра или изношены подушки двигателя.

Появился провал при переключении с 1-й на 2-ю передачу на автомате — неисправность соленоида переключения передач.

Слышен стук клапанов на высоких оборотах — недостаточное давление масла или износ распредвала.

Топливная лампа загорается раньше обычного — неисправен датчик уровня топлива.

Появился запах серы из салона при разгоне — перегрев катализатора.

Двери не блокируются автоматически при движении — не активирована или неисправна функция автоблокировки.

Стук при переезде "лежачего полицейского" сзади справа — разрушен сайлентблок задней балки.

Появилась вибрация кузова на скорости выше 100 км/ч — дисбаланс карданного вала (если полный привод) или колёс.

Не работает подогрев заднего стекла — сгорела нить обогрева или предохранитель.

Автомобиль плохо стартует после заправки — возможно попадание некачественного топлива, забился топливный фильтр.

Появился стук в рулевой колонке при повороте — износ карданчика рулевой колонки.

Двигатель глохнет при резком повороте руля на холостых — низкое давление в системе ГУР создаёт нагрузку на двигатель.

Слышно потрескивание из-под капота после выключения двигателя — нормальное остывание деталей выпускной системы, не неисправность.

Появилась течь под машиной, лужа прозрачная — конденсат от кондиционера, это нормально.

Появилась течь под машиной, лужа розовая или зелёная — утечка антифриза, требует немедленной проверки.

Появилась течь под машиной, лужа тёмная и маслянистая — утечка моторного или трансмиссионного масла.

Не открывается капот — оборван или растянут тросик замка капота.

Стук в багажнике при движении — незакреплённый домкрат или инструменты.

Скрипят двери при открытии — необходима смазка дверных петель.

Автомобиль резко "проваливается" при переключении на пониженную передачу — рывок из-за износа АКПП.

Появился запах гари от тормозов после долгого спуска — перегрев тормозных колодок, нужно дать остыть.

Не работает один из динамиков магнитолы — обрыв провода или неисправность самого динамика.

Стеклоподъёмник останавливается на середине хода — износ тросика механизма стеклоподъёмника.

Появилась ошибка датчика кислорода (лямбда-зонд) — датчик изношен или загрязнён, требует замены.

Обороты двигателя "плавают" при прогреве — неисправен регулятор холостого хода или подсос воздуха.

Появился стук в передней части при полностью вывернутых колёсах — задевает пыльник ШРУСа или защита картера.

Не фиксируется ремень безопасности — механизм фиксации ремня забился или сломан.

Автомобиль "виляет" на скорости по прямой — разное давление в шинах или увод развал-схождения.

Появился провал при трогании с места на подъёме — недостаточная тяга из-за забитого топливного фильтра или каталитического нейтрализатора.

Тускло горят фары на холостых оборотах — слабая зарядка от генератора на низких оборотах.

Слышен щелчок реле при включении зажигания, но стартер не крутит — неисправно реле стартера или сам стартер.

Появилась ошибка "низкий уровень тормозной жидкости" — утечка в тормозной системе либо износ колодок (уровень падает естественно).

Не поднимается стекло до конца — сбился концевой выключатель стеклоподъёмника, нужна перепрошивка/обучение.

Появился хруст при переезде бордюра передним колесом — повреждение или износ ступичного подшипника.

Двигатель детонирует ("звенит") при разгоне — раннее зажигание или низкое октановое число топлива.

Появился провал мощности при включении кондиционера на подъёме — компрессор кондиционера создаёт дополнительную нагрузку на ослабленный двигатель.

Не тухнет лампа проверки двигателя после дозаправки — неплотно закрыта крышка бензобака, система улавливания паров топлива фиксирует ошибку.

Появился рывок при выключении круиз-контроля (если установлен) — сбой в системе, требует диагностики.

Появился треск в динамиках при увеличении громкости — неисправность усилителя или самих динамиков.

Дует холодным воздухом из вентиляции, даже если кондиционер выключен — заслонка подачи тепла не закрывается полностью.

Автомобиль долго прогревается зимой — неисправен термостат, застрял в открытом положении.

Появился гул на скорости, усиливающийся в поворотах — износ подшипника ступицы с той стороны, куда он усиливается.

Не работает освещение в бардачке — перегорела лампочка или неисправен концевик двери бардачка.

Появился запах хлора или плесени из вентиляции — загрязнён испаритель кондиционера, нужна чистка.

Слышен стук при нажатии на педаль тормоза первый раз после стоянки — обычный люфт колодок в суппорте, не является неисправностью при однократном проявлении.

Двигатель работает громче обычного, звук "дизельного стука" — падает давление масла или изнашиваются гидрокомпенсаторы, нужна диагностика.

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА ПЕДАЛИ ТОРМОЗА

1. Вращайте выключатель стоп-сигналов до тех пор, пока зазор между корпусом выключателя и рычагом педали тормоза не достигнет номинального значения. Затем зафиксируйте выключатель контргайкой.

Зазор "А" между педалью тормоза и корпусом выключателя стоп-сигналов:

2. Проверьте свободный ход педали тормоза.

Свободный ход "В" педали тормоза:

3 - 8 мм

ПРОВЕРКА РАБОТЫ ВАКУУМНОГО УСИЛИТЕЛЯ ТОРМОЗОВ БЕЗ ТЕСТЕРА

1. Запустите двигатель на одну-две минуты и затем заглушите его. Несколько раз нажмите не педаль тормоза с обычным усилием при торможении. Если при первом нажатии на педаль тормоза она выжимается до упора, а при последующих нажатиях ее ход постепенно уменьшается, то вакуумный усилитель работает нормально. Если при последовательных нажатиях на педаль ее ход остается неизменным, то вакуумный усилитель тормозов неисправен.

2. При неработающем двигателе нажмите несколько раз на педаль тормоза и проверьте, что ход педали тормоза изменяется. Затем, не отпуская педаль тормоза, запустите двигатель. Если педаль тормоза слегка опустилась, то вакуумный усилитель исправен. Если же после запуска двигателя педаль осталась на месте, то вакуумный усилитель неисправен.

3. При работающем двигателе нажмите на педаль тормоза и затем заглушите двигатель. Удерживайте педаль тормоза нажатой в течение 30 секунд. Если положение педали не изменяется, то вакуумный усилитель тормозов исправен. Если же педаль тормоза поднимается, то вакуумный усилитель неисправен.

Если результаты одной из проведенных проверок оказались неудовлетворительными, то следует искать неисправность в вакуумном шланге, обратном клапане или вакуумном усилителе тормозов.

УДАЛЕНИЕ ВОЗДУХА ИЗ ГИДРОПРИВОДА ТОРМОЗОВ

1. Снимите крышку бачка гидропривода тормозов и заполните бачок тормозной жидкостью.

ВНИМАНИЕ

При попадании тормозной жидкости на окрашенные поверхности немедленно вытрите пролитую жидкость.

ПРИМЕЧАНИЕ

Не нажимайте на педаль тормоза при прокачке тормозной системы под давлением.

2. Подсоедините прозрачный виниловый шланг к штуцеру для прокачки суппорта дискового тормоза или рабочего тормозного цилиндра барабанного тормоза. Опустите свободный конец шланга в емкость с чистой тормозной жидкостью.

3. Несколько раз нажмите на педаль тормоза.

4. Удерживая педаль в полностью нажатом положении, ослабляйте штуцер для прокачки до момента начала вытекания тормозной жидкости. Затем затяните штуцер для прокачки.

5. Повторяйте операции по пунктам (3) и (4) до тех пор, пока пузырьки воздуха не прекратят появляться вместе с тормозной жидкостью.

6. Затяните штуцер для прокачки.

Момент затяжки штуцера для прокачки:

7 - 13 Нм

7. Выполните указанную выше процедуру удаления воздуха для тормоза каждого колеса в последовательности, приведенной на рисунке.

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА ХОДА РЫЧАГА СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА

1. Поднимите рычаг стояночного тормоза с усилием приблизительно 196 Н и подсчитайте количество щелчков.

Ход рычага стояночного тормоза

(Номинальное значение): 8 щелчков

2. Если величина хода рычага стояночного тормоза (количество щелчков) не соответствует номинальному значению, то отрегулируйте ход рычага вращением регулировочной гайки на уравнителе троса привода стояночного тормоза.

3. Контрольная лампа тормозной системы будет гаснуть при полностью опущенном рычаге стояночного тормоза и будет загораться при поднятии рычага на один зубец храповика (щелчок). Если работа контрольной лампы отличается от указанной, то замените лампу.

4. После регулировки проверьте отсутствие прихватывания задних тормозов при полностью опущенном рычаге стояночного тормоза.

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

ВАКУУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ

ДЕТАЛИ

3. Отсоедините вакуумный шланг от усилителя тормозов.

4. Отсоедините толкатель усилителя тормозов от педали тормоза.

5. Отверните гайки крепления вакуумного усилителя тормозов.

6. Поднимите вакуумный усилитель тормозов в сборе и снимите его.

УСТАНОВКА

1. Перед установкой вакуумного усилителя тормозов в сборе проверьте состояние обоих прокладок его кронштейна крепления, при необходимости замените прокладки.

2. Установите вакуумный усилитель тормозов на место и затяните гайки крепления.

Момент затяжки:

13 - 16 Нм

3. Нанесите достаточное количество консистентной смазки в отверстие рычага педали тормоза (место установки штифта).

4. Подсоедините вилку толкателя к рычагу педали тормоза с помощью штифта с ответствием под шплинт и зафиксируйте штифта шплинтом.

5. Установите главный тормозной цилиндр.и подсоедините к нему тормозную трубку.

6. Подсоедините вакуумный шланг к усилителю тормозов.

7. Заполните тормозной жидкостью бачок гидросистемы тормозов.

8. Убедитесь в отсутствии утечек тормозной жидкости.

9. Проверьте и отрегулируйте положение педали тормоза.

10. После установки деталей нанесите достаточное количество консистентной смазки в местах контакта вилки толкателя и педали тормоза.

МАГИСТРАЛИ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

ДЕТАЛИ

ПРОВЕРКА

1. Проверьте тормозные трубки на отсутствие трещин, деформаций и коррозии.

2. Проверьте тормозные шланги на отсутствие трещин, деформаций и на герметичность.

3. Оцените состояние гаек крепления тормозных трубок.

УСТАНОВКА

1. Устанавливайте тормозные шланги без скручивания.

2. Не допускайте вредного контакта трубок и шлангов с кузовом и подвижными деталями автомобиля.

3. Затягивайте гайки и болты крепления регламентированным моментом.

Момент затяжки

Гайки тормозных трубок : 13 - 17 Нм

Болты тормозных шлангов : 25 - 30 Нм

ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА

ДЕТАЛИ

СНЯТИЕ

1. Снимите выключатель стоп-сигналов.

2. Удалите шплинт и выньте палец серьги тяги.

3. Отверните гайки крепления кронштейна педали тормоза.

4. Снимите кронштейн вместе с педалью тормоза.

УСТАНОВКА

1. Установка проводится в обратном порядке.

Примечание

Не забудьте зафиксировать палец серьги шплинтом.

1. Затяните гайки крепления кронштейна педали регламентированным моментом.

3. Отрегулируйте высоту установки педали и ее

2. Убедитесь в отсутствии деформации педали. свободный ход.

3. Проверьте возвратную пружину.

4. Установите выключатель стоп-сигналов.

4. Проверьте выключатель стоп-сигналов.

1) С помощью омметра измерьте сопротивление между выводами выключателя.

2) Если при нажатом толкателе выключателя цепь разомкнута (бесконечно большое сопротивление), а при отпущенном толкателе есть (нулевое сопротивление) - выключатель в норме.

ПЕРЕДНИЙ ДИСКОВЫЙ ТОРМОЗ

ДЕТАЛИ

ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ

СНЯТИЕ

1. Отверните нижний болт суппорта, поднимите вверх и закрепите его проволокой.

2. Выньте тормозные колодки.

ВНИМАНИЕ

При снятых тормозных колодках не нажимайте на педаль тормоза.

ПРОВЕРКА — УСТАНОВКА

1. Измерьте толщину фрикционного слоя колодки. Убедитесь в отсутствии замасливания колодки. — 1. Установите.

ВНИМАНИЕ — 2. Установите в направляющие пружины колодки.

• Колодки тормозов одного моста всегда заменяйте одновременно. Не устанавливайте колодки разных типов и изготовителей. — ПРИМЕЧАНИЕ

Индикатор износа колодки должен быть направлен вверх к поршню.

- Все четыре колодки заменяются комплектом.

- При замене колодок проверяйте отсутствие их деформации. При замене пружины тщательно удалите всю грязь.

2. Проверьте старые колодки на деформацию и разрушение.

Толщина колодки :

3. С помощью специального инструмента (09581-11000) заведите поршни в суппорт.

4. Установите на колодки прокладки, как показано на рисунке.

ВНИМАНИЕ

Не допускайте попадания смазки на колодки и тормозной диск.

5. Установите нижний (направляющий) болт суппорта и затяните его регламентированным моментом.

ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ

СНЯТИЕ

1. Снимите переднее колесо.

2. Отверните болт крепления тормозного шланга к суппорту.

3. Отверните болты крепления цилиндра суппорта.

4. Снимите цилиндр и тормозные колодки.

5. Отверните болты крепления суппорта к поворотному кулаку.

6. Снимите суппорт.

РАЗБОРКА

1. Снимите пыльник поршня.

2. С помощью сжатого воздуха выдавите поршень из суппорта.

ПРИМЕЧАНИЕ

1. Не помещайте пальцы между поршнем и суппортом.

2. Осторожно, не разбрызгивайте тормозную жидкость.

3. С помощью отвертки удалите из суппорте уплотнение поршня.

ПРОВЕРКА

1. Проверьте суппорт на отсутствие износа, трещин, ржавчины в отверстиях под поршни.

2. Оцените состояние поршней. При износе или задирах замените поршень.

3. Проверьте состояние втулки и пальца.

4. Убедитесь в отсутствии повреждений пружин колодок и пыльников поршней.

ВНИМАНИЕ

1. Не восстанавливайте поверхность поршня наждачной бумагой.

2. Все резиновые детали повторно не устанавливать.

6. Измерьте толщину и биение тормозного диска. — СБОРКА

Толщина тормозного диска Номинальная : 24 мм — 1. Промойте все детали (кроме колодок и прокладок колодок) изопропиловым спиртом.

Предельная : 22,4 мм — 2. Смажьте уплотнение поршня специальной смазкой и установите уплотнение в канавку отверстия суппорта.

Биение диска : 0,08 мм, не более

Разность толщины тормозного диска : 0,01 мм

3. Установите поршень и его пыльник:

а) Смажьте специальной смазкой отверстие

ПРИМЕЧАНИЕ

суппорта под поршень, внешнюю поверхность

1. Разность толщины тормозного диска определяется поршня и пыльник.

разницей минимальной и максимальной толщин, б) Установите пыльник на поршень, как показано на измеренных в восьми точках по окружности рисунке. примерно в 10 мм от края диска. в) Вставьте пыльник в канавку отверстия суппорта,

2. Биение диска определяется по окружности в 5 мм протолкните поршень в суппорт. от края диска.

7. При невозможности проведения ремонта замените тормозной диск.

4. Соберите скользящие части суппорта:

1) Смажьте специальной смазкой втулку, палец и отверстие суппорта под втулку. Смажьте пыльники втулки и пальца.

2) Установите пыльник в канавку отверстия суппорта.

2. Прокачайте тормозную систему. Убедитесь в отсутствии утечек тормозной жидкости.

5. Установите тормозные колодки.

ПРИМЕЧАНИЕ

Не допускайте попадания смазки на колодки и тормозной диск.

6. Затяните болты крепления.

Моменты затяжки — Нм

Скользящий палец — 34 - 44

Направляющий болт — 22 - 31

Болт суппорта — 64 - 74

Болт тормозного шланга — 25 - 29

ПРИМЕЧАНИЕ

1. Перед затяжкой убедитесь в том, что поверхности скользящего пальца и направляющего болта не повреждены.

ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР

ДЕТАЛИ

СНЯТИЕ

1. Отсоедините разъем датчика уровня тормозной жидкости.

2. Отсоедините от главного тормозного цилиндра тормозные трубки. Установите заглушки на открытые отверстия.

ВНИМАНИЕ

Немедленно удаляйте пролитую тормозную жидкость с окрашенных поверхностей.

3. Отверните гайки крепления главного тормозного цилиндра, снимите тормозной цилиндр.

РАЗБОРКА

1. Снимите крышку бачка и слейте тормозную жидкость.

2. Отверните винты крепления бачка и с помощью отвертки выньте бачок из уплотнений тормозного цилиндра.

3. Снимите стопорное кольцо.

4. Выньте ограничительный палец первичного поршня, надавив на поршень отверткой. Снимите первичный поршень.

5. Выньте ограничительный палец вторичного поршня, надавив на поршень отверткой. Снимите вторичный поршень.

ПРИМЕЧАНИЕ

Первичный и вторичный поршни разборке не подлежат.

ПРОВЕРКА

1. Проверьте состояние зеркала цилиндра (задиры, ржавчина).

2. Оцените степень износа цилиндра, замените цилиндр при необходимости.

ПРИМЕЧАНИЕ

1. При повреждении зеркала цилиндра замените главный тормозной цилиндр в сборе.

2. Детали главного тормозного цилиндра промывайте спиртом.

СБОРКА

1. При установке смазывайте все детали чистой тормозной жидкостью.

2. Осторожно установите пружины и поршни в цилиндр.

Соблюдайте правильную ориентацию.

3. Нажмите на поршень отверткой и установите стопорное кольцо.

4. Нажмите на поршень до полного сжатия пружины и установите ограничительный палец.

5. Установите уплотнения бачка.

6. Установите бачок главного тормозного цилиндра.

УСТАНОВКА

1. Установите главный тормозной цилиндр на вакуумный усилитель тормозов.

2. Установите усилитель и цилиндр на перегородку моторного отсека.

3. Подсоедините к главному тормозному цилиндру тормозные трубки.

4. Подсоедините к усилителю вакуумный шланг.

5. Подсоедините к педали тормоза тягу усилителя.

6. Заполните бачок главного тормозного цилиндра тормозной жидкостью. Прокачайте тормозную систему.

ВНИМАНИЕ

Вакуумный усилитель тормозов разборке не подлежит.

РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ЗАДНИХ ТОРМОЗОВ

РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ЗАДНИХ ТОРМОЗОВ

Пропорциональный клапан перераспределяет давление в контурах тормозов передней и задней оси для получения максимальной эффективности торможения и предотвращения блокировки задних колес. Клапан разборке не подлежит, поскольку потом потребуется очень тонкая его настройка.

ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ

1. Снимите пропорциональный клапан с главного тормозного цилиндра. - это в оригинале, кажется нужно так:

Отсоедините от главного тормозного цилиндра тормозные трубки.

2. На место трубок подсоедините один манометр ко входу пропорционального клапана, второй манометр - к выходу.

ПРИМЕЧАНИЕ

После установки манометров прокачайте тормозную систему.

3. Нажимайте на педаль тормоза и измеряйте текущее давление на входе и выходе пропорционального клапана. Если давление укладывается в характеристику, приведенную на рисунке, то клапан в норме.

4. Подсоедините на место тормозные трубки, прокачайте тормозную систему.

ПРИМЕЧАНИЕ

Характеристика пропорционального клапана приведена для случая увеличения давления.

Давление на входе — Давление на выходе

8000 кПа (А) — 3760 – 4360 кПа (А')

14000 кПа (В) — 5280 – 6080 кПа(В')

УСТАНОВКА РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ ЗАДНИХ ТОРМОЗОВ

1. Установите главный тормозной цилиндр, как показано на рисунке.

2. Затяните гайки крепления тормозных трубок и прокачайте тормозную систему.

Момент затяжки гайка тормозной трубки : 13 - 17 Нм гайка пропорционального клапана : 35 - 55 Нм

ЗАДНИЕ ДИСКОВЫЕ ТОРМОЗА

ДЕТАЛИ

СНЯТИЕ

1. Ослабьте гайку регулятора троса стояночного тормоза.

2. Снимите заднее колесо.

3. Отсоедините от суппорта тормозной шланг.

ПРОВЕРКА

1. Измерьте толщину тормозных колодок, замените при необходимости. Замену колодок проводите также при замасливании фрикционного слоя.

2. Проверьте направляющие пальцы колодок и болты их крепления на отсутствие повреждений и/или износа. Замените направляющие пальцы и болты крепления новыми в случае замены тормозных колодок.

3. Проверьте состояние пыльников. Если пыльник порван и в суппорте имеется грязь, замените суппорт в сборе.

тормозного цилиндра. 6. Снимите фиксатор крепления троса стояночного тормоза, отсоедините трос.

5. Измерьте толщину и биение тормозного диска.

Толщина тормозного диска

Номинальная : 10 мм

Предельная : 8 мм

Разность толщины тормозного диска между любыми измеренными точками : 0,01 мм

УСТАНОВКА

1. Проверьте поршень и отверстие суппорта под поршень на отсутствие повреждений и ржавчины. При необходимости замените дефектные детали.

2. Оцените состояние пыльника и уплотнения поршня, а

также состояние пыльника направляющего пальца.

ПРИМЕЧАНИЕ 3. Смажьте указанные детали рекомендованной смазкой.

Деталь — Смазка

Уплотнение поршня — Тормозная жидкость (DOT-3 или DOT-4)

Отверстие под поршень — Тормозная жидкость (DOT-3 ли DOT-4)

Пыльник поршня — Тормозная жидкость (DOT-3 или DOT-4)

Поршень — Тормозная жидкость (DOT-3 или DOT-4)

Пыльник направляющего пальца — Смазка для деталей из резины

1. Разность толщины тормозного диска определяется разницей минимальной и максимальной толщин, измеренных в восьми точках по окружности примерно в 5 мм от края диска.

2. Для измерения биения тормозного диска установите индикатор часового типа на расстояние приблизительно 5 мм от наружного края диска и проверните диск на 1 оборот (360).

6. При невозможности проведения ремонта замените тормозной диск.

4. С помощью специального ключа протолкните поршень в суппорт.

ЗАДНИЕ БАРАБАННЫЕ ТОРМОЗА

ДЕТАЛИ

СНЯТИЕ 3. Снимите тормозные колодки и регулятор в сборе.

1. Снимите заднее колесо.

2. Отверните гайку крепления ступицы, снимите ступицу вместе с тормозным барабаном.

3. Снимите нижнюю возвратную пружину и пружины фиксации колодок.

ПРОВЕРКА

1. Измерьте внутренний диаметр тормозного барабана.

Проверьте биение тормозного барабана.

номинальный — предельный

Внутренний диаметр — 203,2 мм — 205,2 мм

Биение — - — 0,05 мм

2. Измерьте толщину тормозных колодок.

номинальная — предельная

Толщина колодки — 5,14 мм — 1,5 мм

3. Проверьте полноту контакта колодки и тормозного барабана.

4. Проверьте наружную поверхность колесного тормозного цилиндра на отсутствие повреждений.

5. Проверьте опорный диск тормоза на отсутствие повреждений.

УСТАНОВКА

1. Нанесите специальную смазку на места, указанные на рисунке:

- Контактная поверхность тормозной колодки и опорного диска

- Контактная поверхность тормозной колодки и анкера.

Рекомендуемая смазка :

Универсальная консистентная смазка (SAE J310), NLGI №[1]

3. Нажмите на тягу и установите верхнюю возвратную пружину.

4. После сборки несколько раз нажмите на рычаг привода стояночного тормоза.

ЗАМЕНА РАБОЧЕГО ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА

1. Снимите тормозные колодки.

2. Отсоедините от цилиндра тормозную трубку.

3. Отверните два болта крепления и снимите колесный тормозной цилиндр.

4. Снимите манжеты цилиндра.

5. Снимите крышки поршня и поршень.

6. Снимите возвратную пружину.

7. Перед сборкой колесного тормозного цилиндра проверьте.

1. Цилиндр и поршень на отсутствие износа и ржавчины.

2. Корпус цилиндра на отсутствие трещин и других повреждений.

2) Состояние контактной поверхности поршня и тормозных колодок.

4) Состояние возвратной пружины.

8. Сборка и установка проводятся в обратном порядке.

ПРИМЕЧАНИЕ

1. Перед сборкой промойте детали изопропиловым спиртом.

2. Перед установкой смазывайте детали чистой тормозной жидкостью.

3. Крышки и манжеты поршня повторно не устанавливать.

ВНИМАНИЕ

Осторожно, не потеряйте стальной шарик дренажного штуцера.

СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ

СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ

ДЕТАЛИ

СНЯТИЕ

1. Снимите заднюю консоль.

2. Ослабьте регулировочную гайку и отсоедините от рычага трос стояночного тормоза.

3. Снимите выключатель контрольной лампы стояночного тормоза.

4. Снимите рычаг стояночного тормоза в сборе.

5. Снимите заднее колесо.

6. Снимите тормозной барабан.

7. Снимите тормозные колодки.

8. Отсоедините трос от колодки стояночного тормоза.

СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ

2. При установке верхней возвратной пружины отодвиньте рычаг регулятора назад.

10. Отверните болты крепления клипс фиксации тросов стояночного тормоза, снимите тросы в сборе.

ПРОВЕРКА

1. Проверьте работоспособность выключателя контрольной лампы стояночного тормоза.

2. Проверьте состояние храповика рычага стояночного тормоза.

3. Оцените состояние тросов стояночного тормоза.

.

3. Смажьте храповик и собачку рычага стояночного тормоза рекомендованной смазкой.

Смазка:

Универсальная консистентная смазка (J310), NLGI №2

4. Установите регулятор тросов и отрегулируйте тросы привода стояночного тормоза.

ПРИМЕЧАНИЕ

Стояночный тормоз должен сработать при восьмом щелчке храповика рычага стояночного тормоза при усилии 196 Н, приложенным к точке рычага, расположенной на расстоянии 40 мм от конца рычага.

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ (ABS)

РАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ СИСТЕМЫ

Антиблокировочная система тормозов (ABS) управляет давлением в контурах тормозов всех колес для предотвращения блокировки колес при тяжелых торможениях. ABS обеспечивает. — При обнаружении неисправности в системе обеспечивается диагностика неисправности и включение режима безопасности, тормозная система работает как стандартная.

1. Управляемость автомобилем при экстренных торможениях. — Гидравлический и электронный блок управления получает сигналы датчиков скорости автомобиля, состояния дорожного покрытия, направления движения и частоты вращения колес.

2. Остановку автомобиля при экстренном торможении без ухода с выбранной траектории движения.

Электронный блок управления определяет оптимальную частоту вращения колеса.

ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА ПРЕИМУЩЕСТВА ЭЛЕКТРОННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТОРМОЗНЫХ УПРАВЛЕНИЯ

УСИЛИЙ (EBD)

- Функциональное улучшение параметров основной

тормозной системы.

Применение электронной системы распределения

- Компенсация различных коэффициентов сцепления

тормозных сил в сравнении с установкой пропорционально колес с дорогой.

клапана дает идеальное распределение давления в

- Исключение установки пропорционального клапана

контурах передних и задних тормозов. В результате

- Указания на неисправности с помощью контрольной

заметно повышается эффективность торможения и лампы.

предотвращается блокировка задних колес.

СРАВНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТОРМОЗНЫХ УСИЛИЙ

ПРОВЕРКА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ABS

ТАБЛИЦА НАПРЯЖЕНИЙ

Вывод — Описание — Состояние — Величина

9 — - Питание от аккумуляторной батареи 1 — Всегда — Напряжение аккумуляторной батареи

- Питание электромагнитных клапанов

8 — "Масса" — Всегда

7 — Диагностический интерфейс (линия К) — Обмен данными с HI-SCAN (Pro)

6 — Датчик частоты вращения левого заднего колеса — Сопротивление 1275 - 1485 Ом

2 — Датчик частоты вращения левого переднего колеса Датчик частоты вращения правого переднего колеса

20 — Датчик частоты вращения правого заднего колеса

23

5 — Датчик частоты вращения левого заднего колеса

1 — Датчик частоты вращения левого переднего колеса Датчик частоты вращения правого переднего колеса

19 — Датчик частоты вращения правого заднего колеса

22

4 — Питание от замка зажигания (положение 2) — Замок зажигания в положении 2 — Определение высокого напряжения (16 - 20 В) Определение низкого напряжения (6,5 - 10 В)

25 — - Питание от аккумуляторной батареи 2 — Всегда — - Напряжение

- Питание электродвигателя — аккумуляторной батареи. • Максимальная сила тока

< 100 А (не более 100 мсек)

- Номинальная сила тока

< 30 А (не более 100 мсек)

24 — "Масса" 2 (электродвигатель) — Точка G17

16 — Управление контрольной лампой ABS — Питание через реле ABS — Сила тока < 200 мА

Напряжение < 40 В

18 — Вывод выключателя стоп-сигналов — Входное напряжение

1,0 - 2,75 В

5,0 - 16,0 В

17 — Контрольная лампа TCS — Сила тока < 200 мА

13 — Выключатель противобуксовочной системы (TCS) в положении ON (ВКЛ) — Напряжение 1 - 16 В

3 — Сигнал датчика скорости автомобиля — Сила тока < 200 мА Внешнее сопротивление больше 10 кОм

СХЕМА ВВОДОВ-ВЫВОДОВ ЭЛЕКТРОННОГО БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ABS (HECU)

ПРОКАЧКАТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

Следуйте указаниям данной процедуры, чтобы правильно выполнить операцию удаления воздуха из тормозной системы и заполнить гидравлический блок ABS, трубопроводы тормозной системы и главный тормозной цилиндр тормозной жидкостью.

1. Снимите крышку бачка главного тормозного цилиндра и залейте тормозную жидкость.

ВНИМАНИЕ

Немедленно удаляйте тормозную пролитую жидкость с окрашенных поверхностей.

ПРИМЕЧАНИЕ

При прокачке системы под давлением не нажимайте на педаль тормоза.

Рекомендованная жидкость: DOT 3 или равнозначная

2. Подсоедините кусок винилового шланга к дренажному штуцеру колесного цилиндра (суппорта). Свободный конец шланга опустите в емкость, заполненной наполовину чистой тормозной жидкостью.

3. Подсоедините тестер HI-SCAN (Pro) к диагностическому разъему, расположенному под передней панелью.

4. Выберите вид работы, следуя инструкциям на дисплее тестера.

ВНИМАНИЕ

Точно выполняйте команды тестера по времени работы электродвигателя насоса ABS для предотвращения перегорания обмотки электродвигателя.

1) Выберите вид работы 01 "диагностика автомобиля"

3. Выберите марку автомобиля.

4. Выберите "антиблокировочная система" (Anti-Lock system).

4. Выберите вид работы "прокачка" (bleeding).

5. Нажмите кнопку ДА (YES) для запуска электродвигателя и клапанов.

6. Подождите 60 секунд перед выполнением следующего шага (без выдержки паузы можно сжечь электродвигатель).

5. Несколько раз нажмите на педаль тормоза и ослабьте дренажный штуцер. Затяните штуцер после прекращения выхода пузырьков воздуха.

6. Повторяйте операции по пункту 5 для каждого колеса до полного прекращения выхода пузырьков воздуха.

7. Затяните дренажный штуцер.

АЛГОРИТМПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

1. Получение информации от владельца

2. Неисправность появляется снова

3 - Признаки неисправности отсутствуют

4. считайте диагностические коды неисправностей

5. считайте диагностические коды неисправностей

6. Выводится код нормального состояния

7. Выводится код неисправности

8. Снова проверьте наличие кодов неисправностей, затем удалите их из памяти блока управления. 9- Соответствует ли состояние основной тормозной системы норме.

10- Перепроверьте наличие признаков неисправности 11- Неисправность

12. Норма

13. Смотрите "Поиск неисправностей основной тормозной системы"

14. Считайте диагностические коды неисправностей

15. Периодически возникающая неисправность или коды неисправностей не были удалены после ремонта.

16. Смотрите "Таблицу поиска неисправностей по кодам".

17. Периодически возникающая неисправность.

* Детально расспросите владельца о признаках Замечания по диагностике неисправности. Для справок пользуйтесь формой

опросного листа, Смотрите ниже. Ниже приведенные проявления работы ABS не являются неисправностями.

Признак неисправности — Объяснение

Звуки в системе при проверке — При запуске двигателя иногда можно слышать глухие звуки внутри моторного отсека. Это проходит проверка работоспособности ABS.

Звуки работы ABS — 1. Звук работы насоса гидравлического блока (воющий)

2. Звук, передающийся по педали тормоза вместе с вибрацией педали (скребущий).

3. При работе ABS звук передается на шасси во время снятия и подаче тормозных усилий (глухой удар - подвеска, скрип - шины).

Увеличение тормозного пути — На дорогах с рыхлым снегом или гравийным покрытием тормозной путь при включенной ABS бывает длиннее, чем при работе обычной тормозной системы.

Посоветуйте владельцу в таких условиях снижать скорость движения.

Обратные удары по педали тормоза — Проявление нормальной работы ABS.

Условия проведения диагностики могут изменяться в зависимости от кодов неисправностей. При проверке признаков неисправностей после удаления кодов следуйте рекомендациям, приведенным в графе "комментарий".

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ДИАГНОСТИКЕ ABS

1. опросный лист для диагностики ABS

2. ФИО приемщика

3. ФИО владельца автомобиля

4. дата выпуска автомобиля

5. Регистрационный номер

6. Год регистрации

7 - Идентификационный номер автомобиля (VIN)

8. пробег по одометру

9. Дата первого раза возникновения неисправности

10. Частота возникновения неисправности

11. Постоянно

12. Периодически возникающая (раз в день) 13- Система ABS не работает.

14. Признаки неисправности

15. Низкая эффективность работы ABS

16. Неправильная работа контрольной лампы ABS

17. Горит постоянно

18. Не загорается

19. Проверка наличия диагностических кодов неисправностей

20 - 1-я проверка

21. 2-я проверка

22. Код нормального состояния

23. Код неисправности (код № )

ПРОВЕРКАТЕСТЕРОМ HI-SCAN (PRO)

1. Выключите зажигание.

2. Подсоедините тестер к диагностическому разъему (под передней панелью).

3. Включите зажигание.

4. Считайте коды неисправностей.

5. После ремонта или коррекции проблемы удалите коды, используя ключ очистки тестера.

6. Отсоедините тестер.

ПРОВЕРКА РАЗЪЕМА

1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.

2. Отсоедините разъем и проверьте выводы согласно таблицам кодов неисправностей.

ПРИМЕЧАНИЕ

Пробники измерительных приборов должны иметь небольшие размеры во избежание повреждений контактов разъема.

ТАБЛИЦЫ КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проведите проверку считанных кодов.

[TABLE]

Состояние

Код — Место неисправности — Причина неисправности — Условия проверки — Управления/Определения

A — B — C — D — E

FL: C1202 — Датчики — Длительный отклик — 1. Во время контрольного цикла скорость колеса равна 2 км/час дольше 12 секунд. — - — - — +4) — - — -

FR: C1205 — (проводка, возбуждение — 2. Контрольный цикл продолжается долее 36 секунд. — - — - — +4) — - — -

RL: C1208 — (exciter) , блок управления — - — - — +4) — - — -

RR: C1211 — ABS) — - — - — +4) — - — -

С2112 — Реле клапанов — Обрыв цепи — При замкнутых контактах реле опорное напряжение на реле выходит за допустимые пределы долее 56 мсек. — +1) — +1) — +1) — +1) — -

(блок управления ABS, проводка)

Короткое замыкание — При разомкнутых контактах реле опорное напряжение на реле выходит за допустимые пределы долее 56 мсек. — +1) — - — - — - — +1)

С1604 — Электромагнит ный клапан (блок управления ABS, проводка) — Неисправность цепи — 1. При разомкнутых контактах реле выходное напряжение на электромагнитный клапане выше допустимой величины долее 56 мсек. — +1) — +1) — +1) — +1) — +1)

2. При замкнутых контактах реле и выключенном электромагнитный клапане выходное напряжение ниже допустимой величины долее 56 мсек.

3. При замкнутых контактах реле и включенном электромагнитный клапане выходное напряжение выше допустимой величины долее 56 мсек.

С2402 — Реле электродвигате ля (блок управления ABS, проводка) — Реле электродвигате ля или предохранител ь или короткое замыкание обмотки на — При замкнутых контактах реле опорное напряжение на электродвигателе ниже нормы долее 46 мсек. — - — +2) — +2) — +2) — -

"массу"

Блокировка электродвигате ля — Блок управления через 84 мсек после отключения реле начинает обрабатывать сигнал напряжения на электродвигателе. Если напряжение ниже нормы в течение 49 мсек через 1,8 секунды после отключения привода, электродвигатель на 1 секунду активируется и проводится повторная проверка. Если в течение 49 мсек напряжение остается ниже нормы, записывается код неисправности. — - — +2) — +2) — +2) — -

[TABLE]

СОСТОЯНИЕ УПРАВЛЕНИЯ/ОПРЕДЕЛЕНИЯ

А : начальная проверка

В : внешний контрольный цикл ABS

С : внутренний контрольный цикл ABS

D : состояние диагностики

Е : состояние неисправности

ВОЗМОЖНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

НЕИСПРАВНОСТИ _(6.)

+ : Неисправность определяется

− : Неисправность не определяется

УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ НЕИСПРАВНОСТИ

1. Система не работает. Не выполняются и функция антиблокировки и функция распределения тормозных усилий. Контрольные лампы ABS и EBD горят.

В этом случае реле клапанов и все электромагнитный клапаны блокированы от включения.

2. Не выполняется только функция антиблокировки.

Контрольная лампа ABS горит, лампа EBD не горит.

3. Неисправность датчика во внешнем контрольном цикле.

1. Неисправен только один датчик, состояние системы и индикаторов такие же, что и в пункте 2.

2. Неисправно более одного датчика, состояние системы и индикаторов такие же, что и в пункте 1.

4. Неисправность датчика во внутреннем контрольном цикле.

1. Неисправность одного из передних датчиков: блокируется работа ABS на данном тормозе, остальные тормоза поддерживаются ABS. Состояние системы и индикаторов такие же, что и в пункте 2.

2. Неисправность одного из задних датчиков: блокируется работа ABS на обоих колесах моста, давление в контурах тормозов снижается. Состояние системы и индикаторов такие же, что и в пункте 2.

3. Несправны более одного датчика: состояние системы и индикаторов такие же, что и в пункте 1.

5. Низкое рабочее напряжение.

1. Внешний контрольный цикл: блокируется работа ABS на колесах переднего моста, деактивируется электродвигатель.

Контрольная лампа включается без участия блока управления ABS.

Когда напряжение достигает номинального значения, контрольная лампа ABS выключается и код ошибки "пониженное напряжение" стирается из памяти блока управления.

2. Внутренний контрольный цикл: блокируется работа ABS на колесах переднего моста, деактивируется электродвигатель. Контрольная лампа включается без участия блока управления. Всегда записывается код неисправности.

Только при неисправности электродвигателя: блокируется работа ABS на колесах переднего моста, деактивируется электродвигатель. состояние системы и индикаторов такие же, что и в пункте 2.

АКТИВАЦИЯ ПРИВОДОВ

№ — Объект диагностики — Состояние — Параметр (звук срабатывания) — Время

01 — Электродвигатель — Зажигание — Работа реле электродвигателя — 2 секунды

02 — Клапан передний левый (вход) — ВКЛ, двигатель не работает — Работа переднего левого клапана

03 — Клапан передний правый (вход) — Работа переднего правого клапана

04 — Клапан задний левый (вход) — Работа заднего левого клапана Работа заднего правого клапана

05 — Клапан задний правый (вход) — Работа переднего левого клапана

06 — Клапан передний левый (выход) — Работа переднего правого клапана

07 — Клапан передний правый (выход) — Работа заднего левого клапана

08 — Клапан задний левый (выход) — Работа заднего правого клапана

09 — Клапан задний правый (выход)

ТЕКУЩИЕ ДАННЫЕ

№ — Объект диагностики — Параметр — Единицы измерения

1 — Аккумуляторная батарея — Аккумуляторная батарея — Напряжение

2 — Датчик переднего левого колеса — Датчик переднего левого колеса — км/час

3 — Датчик переднего правого колеса — Датчик переднего правого колеса

4 — Датчик заднего левого колеса — Датчик заднего левого колеса

5 — Датчик заднего правого колеса — Датчик заднего правого колеса

6 — Статус ABS SRI — Контрольная лампа — ВКЛ/ВЫКЛ

7 — Выключатель стоп-сигналов — Выключатель стоп-сигналов

8 — Реле электродвигателя — Реле электродвигателя

9 — Реле клапанов — Реле клапанов

10 — Статус электродвигателя насоса — Электродвигатель

11 — Клапан передний левый (вход) — Клапан передний левый (вход)

12 — Клапан передний правый (вход) — Клапан передний правый (вход)

13 — Клапан задний левый (вход) — Клапан задний левый (вход)

14 — Клапан задний правый (вход) — Клапан задний правый (вход)

15 — Клапан передний левый (выход) — Клапан передний левый (выход)

16 — Клапан передний правый (выход) — Клапан передний правый (выход)

17 — Клапан задний левый (выход) — Клапан задний левый (выход)

18 — Клапан задний правый (выход) — Клапан задний правый (выход)

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ

ЭЛЕКТРОСХЕМА (1)

ЭЛЕКТРОСХЕМА (2)

ЭЛЕКТРОСХЕМА (3)

АЛГОРИТМЫ ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Коды С1200, С1203, С1206, С1209. Датчик частоты вращения колеса. Обрыв цепи или короткое замыкание на "массу". — Вероятная причина

Блок управления ABS определяет обрыв цепи или короткое замыкание на "массу" более, чем в одном проводе датчика. — • — Неисправность датчика

• — Неисправность проводки или разъема

• — Неисправность блока управления

1- проверьте правильность установки датчика

2-

Проведите измерения у разъема Е37 бока управления ABS

- отсоедините разъем, измерения проводите со стороны проводов

- измерьте сопротивление между выводами 1 - 2, 19 - 20, 5 - 6, 22 - 23

В норме во всех случаях сопротивление должно быть равно 1275 - 1495 Ом

3. отремонтируйте

4. проверьте разъемы Е02, Е39, М64, М65

5. проверьте признаки неисправности

6. проверьте проводку между датчиками и блоком управления. Отремонтируйте при необходимости.

7. проверьте напряжение сигнала датчика

8. проверьте датчик

9. замените датчик

10. проверьте разъем датчика

11. проверьте синхронизирующее кольцо (ротор) датчика

12. замените синхронизирующее кольцо (ротор)

13. проверьте признаки неисправности

14. проверьте состояние подшипника ступицы

15. замените блок управления ABS

Коды С1201, С1204, С1207, С1210. Разрыв непрерывности скорости. — Вероятная причина

Некорректный сигнал датчика при отсутствии обрыва цепи или короткого замыкания. — • — Неправильная установка датчика

• — Неисправность датчика

• — Неисправность синхронизирующего кольца (ротора)

• — Неисправность подшипника ступицы

• — Неисправность проводки или разъема

• — Неисправность блока управления

1. проверьте правильность установки датчика

2. отремонтируйте

3. проверьте напряжение сигнала датчика

4. проверьте датчик

5. замените датчик

6. проверьте разъем датчика

7. проверьте синхронизирующее кольцо (ротор) датчика

8. замените синхронизирующее кольцо (ротор)

9. проверьте признаки неисправности

10. проверьте признаки неисправности

11. проверьте проводку между датчиками и блоком управления. Отремонтируйте при необходимости.

12. замените блок управления ABS

Коды С1202, С1205, С1208, С1211. Большой установочный зазор. — Вероятная причина

Нет сигнала датчика частоты вращения колеса. — • — Неисправность датчика

• — Неправильная установка датчика

• — Неисправность синхронизирующего кольца (ротора)

• — Неисправность проводки или разъема

• — Неисправность блока управления

1. проверьте правильность установки датчика

2. отремонтируйте

3. проверьте зазор между датчиком и зубом синхронизирующего кольца (ротора) номинальный зазор 0,2 - 1,2 мм 4- проверьте разъемы Е02, Е39, М64, М65

5- замените блок управления ABS

Коды C1101, C1102. Напряжение питания выходит за допустимые пределы. — Вероятная причина

Напряжение питания блока управления ABS ниже или выше допустимой величины. Если напряжение возвращается к норме, код неисправности не выводится. — • — Неисправность проводки или разъема Неисправность блока управления

•

ВНИМАНИЕ Поэтому перед началом поиска неисправности

Если во время проверки напряжение аккумуляторной проверьте степень зарядки аккумуляторной батареи, батареи падает или возрастает, будет выводиться код зарядите при необходимости.

неисправности. Если напряжение возвращается к норме, код неисправности далее не выводится.

1- Проведите измерения у разъема Е37 блока управления

• Отсоедините разъем, проведите измерения со стороны проводов

• Запустите двигатель .

• Измерьте напряжение между выводом 1 и "массой"

В номе должно регистрироваться напряжение аккумуляторной батареи

2. проверьте признак неисправности

3. проверьте аккумуляторную батарею

4- проверьте проводку между датчиками частоты вращения колес и блоком управления ABS???

проверьте проводку между аккумуляторной батареей и блоком управления ABS

5. проверьте признак неисправности

6. замените блок управления ABS

Код C1694. Неисправность блока управления ABS (EEPROM или процессор). — Вероятная причина

Блок управления постоянно отслеживает состояние цепи привода клапанов ABS (обрыв или короткое замыкание). Неисправность электромагнитных клапанов. — • — Неисправность проводки или разъема

• — Неисправность гидравлического блока Неисправность блока управления

•

Код C2112. Реле клапанов (включая предохранитель). — Вероятная причина

При включении зажигания блок управления во время начальной проверки включает и выключает реле. В это время напряжение. подаваемое на реле, сравнивается с напряжением в линии питания клапанов. При отсутствии напряжения питания клапанов принимается решение об обрыве цепи и записывается код С2112. — • — Неисправность проводки или разъема Неисправность блока управления

•

1- проверьте предохранители (30 и 20 А)

2- замените предохранители

3- замените блок управления ABS

Код C2402. Электрика (реле электродвигателя или электродвигатель). — Вероятная причина

Напряжение питания электродвигателя в норме, но нет обратного сигнала. — • — Неисправность гидравлического блока

• — Неисправность блока управления

ВНИМАНИЕ

Активируйте электродвигатель с помощью тестера HISCAN (Pro).

Запустите двигатель на время проверки.

1- активация электродвигателя тестером HI-SCAN (Pro).

Звук работы электродвигателя прослушивается?

2. проверьте проводку и отремонтируйте при необходимости.

3. проверьте питание электродвигателя (вывод 25 разъема Е37 блока управления)

4. Отсоедините разъем Е37

• измерьте напряжение между выводом 25 и "массой"

в норме должно регистрироваться напряжение аккумуляторной батареи

5- замените блок управления ABS

6 - отремонтируйте проводку и /или разъем

СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ПРОЦЕДУР ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Найдите в таблице признак неисправности и идентифицируйте неисправность

Неисправность — № процедуры поиска

Связь с системой с помощью тестера HI-SCAN (Pro) невозможна — Связь с другими системами поддерживается. — 1

Связь не поддерживается только с ABS. — 2

При включенном зажигании и не работающем двигателе контрольная лампа ABS не горит. — 3

После запуска двигателя контрольная лампа горит постоянно. — 4

Неисправности в ABS — Неравные тормозные усилия с разных сторон — 5

Недостаточная эффективность торможения

ABS срабатывает при обычном торможении

ABS срабатывает до остановки автомобиля при обычном торможении

Сильная вибрация педали тормоза — -

ВНИМАНИЕ

Во время работы ABS возможно наличие вибрации педали. Вибрация возникает из-за переменной величины давления в тормозных контурах, которое генерируется для избежания блокировки колес.

ПРОЦЕДУРЫ ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРОЦЕДУРА №1

Связь со всеми системами автомобиля тестером HI-SCAN (Pro) не поддерживается. — Вероятная причина

Возможно, имеет место неисправность в системе питания и "заземления" в линии диагностики. — • — Неисправность разъема

• — Неисправность проводки

ПРОЦЕДУРА №2

Связь тестером HI-SCAN (Pro) не поддерживается только с ABS. — Вероятная причина

Возможно, имеет место в обрыв цепи в системе питания блока управления ABS или в линии диагностики. — • — Перегорел предохранитель Неисправность разъема или проводки

•

• — Неисправность блока управления ABS

1-

- Отсоедините разъем Е37 блока управления ABS.

- Со стороны проводов измерьте сопротивление между выводом 7 разъема Е37 и выводом 1 диагностического разъема.

В норме должна быть проводимость (сопротивление близко к нулю).

2. проверьте разъем ЕМ03

3. отремонтируйте

4. проверьте признак неисправности

5- проверьте проводку между блоком управления и диагностическим разъемом, отремонтируйте при

необходимости .

6-

- Отсоедините разъем Е37 блока управления ABS.

- Со стороны проводов измерьте напряжение между выводом 1 разъема Е37 "массой" В норме должно регистрироваться напряжение аккумуляторной батареи.

7- проверьте признак неисправности

8- проверьте проводку между блоком управления и предохранителем 2ЕА в электрической сборке

отремонтируйте при необходимости .

9-

- Отсоедините разъем Е37 блока управления ABS.

- Со стороны проводов измерьте сопротивление между выводом 18 разъема Е37 и "массой". В норме должна быть проводимость (сопротивление близко к нулю).

10. проверьте разъем Е47

11. проверьте признак неисправности

12. замените блок управления ABS

При включенном зажигании (двигатель не работает) контрольная лампа ABS не горит. — Вероятная причина

Во время начальной проверки блок управления ABS включает и выключает реле. Контрольная лампа горит при выключенном реле, даже если имеют место проблемы в проводке между контрольной лампой и блоком управления. — • — Перегорел предохранитель Перегорела контрольная лампа ABS

Однако, если контрольная лампа не горит, возможно имеет место обрыв линии питания, перегорела лампа или обрыв обеих цепей между контрольной лампой и блоком управления ABS. — • — Неисправность проводки или разъема

•

1- Проверьте предохранитель (10 А)

2- Измерьте сопротивление у разъема М09-3 (без маршрутного компьютера) или М10-1 ( с маршрутным

компьютером)

• Отсоедините разъем .

• Соедините с массой вывод 6 разъема .

Контрольная лампа ABS горит (норма)?

3- проверьте работоспособность контрольной лампы

4- замените контрольную лампу

5. Проверьте разъемы

6. отремонтируйте

7. проверьте признаки неисправности

8. замените блок приборов

9. проверьте проводку, отремонтируйте при необходимости.

ПРОЦЕДУРА №4

После запуска двигателя контрольная лампа ABS остается гореть. — Вероятная причина

Вероятно, имеет место короткое замыкание цепи питания лампы. — • — Неисправность проводки или разъема

• — Неисправность блока приборов

• — Неисправность блока управления ABS

Этот признак неисправности применим в случае, когда связь системы с тестером HI-SCAN поддерживается (питание блока управления в норме) и отсутствуют коды неисправностей.

4. замените блок приборов

5. замените блок управления ABS.

ПРОЦЕДУРА №5

Ненормальная работа тормозной системы. — Вероятная причина

Эффективность торможения изменяется в зависимости от условий движения и дорожного покрытия, поэтому диагностирование неисправности затруднено. При отсутствии кодов неисправностей проведите следующую проверку. — • — Неправильная установка датчика частоты вращения колеса — - Неисправность датчика

• — Плохой контакт в разъеме датчика — - Неисправность синхронизирующего кольца

• — Посторонний предмет между датчиком и синхронизирующим — (ротора)

кольцом (ротором) — - Неисправность подшипника ступицы

- Неисправность гидравлического блока ABS

- Неисправность блока управления ABS

1. Проверьте правильность установки датчиков частоты вращения колес

2. Проверьте выходной сигнал датчиков частоты вращения колес

3. Проверьте гидравлический блок ABS

4. Проверьте датчики частоты вращения колес

5. Замените неисправный датчик частоты вращения колеса

6. проверьте синхронизирующие кольца (роторы)

7. замените синхронизирующее кольцо (ротор)

8. проверьте подшипник ступицы

9. проверьте разъемы Е02, Е39, М64, М65

10. проверьте признак неисправности

11-

- Отсоедините разъем Е37 блока управления ABS

- Измерьте сопротивление (со стороны проводов) между выводами 1 - 2, 19 - 20, 5 - 6 и 22 - 23.

В норме сопротивление должно быть равно 1275 -1495 Ом.

Примечание: при проведении измерений покачивайте разъем и пошевеливайте провода для вычисления пропадающего дефекта.

12. Проверьте разъем Е61

13. Проверьте признак неисправности

14. Замените блок управления ABS

15. отремонтируйте

ПРОВЕРКА РАБОТЫ ABS

ПРОВЕРКА СИГНАЛА ДАТЧИКА ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ КОЛЕСА

1. Поднимите автомобиль, освободите стояночный тормоз.

2. Отсоедините разъемы электронного блока управления ABS. Проведите измерения со стороны проводов.

ВНИМАНИЕ

Разъем имеет две защелки, освобождайте обе. Пробник прибора подводите со стороны проводов. Подсоединение пробника со стороны контактов дает неверные результаты.

3. Вращаете колесо с частотой 0,5 - 1 оборот в секунду. Измерьте амплитуду сигнала с помощью тестера или осциллографа.

Датчик — Левое переднее — Правое переднее — Левое заднее — Правое заднее

Выводы — 8 — 22 — 4 — 19

9 — 23 — 5 — 20

Напряжение сигнала :

При измерении с помощью осциллографа амплитуда сигнала должна быть 100 мВ или больше.

ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ABS

ДЕТАЛИ

СНЯТИЕ

1. Отсоедините тормозные трубки от гидравлического блока ABS.

2. Отверните болт крепления узла гидравлического блока и электронного блока управления ABS (HESU), затем снимите узел.

ВНИМАНИЕ

1. Никогда не пытайтесь разбирать узел гидравлического блока и электронного блока управления ABS (HESU).

2. Блок управления должен переноситься и храниться в вертикальном положении с заглушенными отверстиями. Тормозную жидкость из блока не сливать.

3. Отсоедините разъемы электронного блока управления ABS.

УСТАНОВКА

1. Установка проводится в порядке, обратном снятию.

2. Затяните болт и гайки крепления блока управления и тормозных трубок регламентированным моментом.

Момент затяжки

Болт крепления : 8 - 10 Нм Гайки трубок : 13 - 17 Нм

ДАТЧИК ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ КОЛЕСА (ABS)

ДЕТАЛИ

СНЯТИЕ 2. Отсоедините разъем датчика частоты вращения

колеса и снимите датчик.

ДАТЧИК ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА

1. Отверните болт крепления датчика частоты вращения колеса.

ДАТЧИК ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ ЗАДНЕГО КОЛЕСА

1. Снимите подушку заднего сидения.

2. Снимите накладную панель задней стойки.

3. Снимите колесо.

4. Отсоедините разъем датчика и снимите датчик.

ПРОВЕРКА

1. Измерьте сопротивление между выводами датчика.

Номинальное сопротивление

Датчик частоты вращения переднего колеса :

1275 - 1495 Ом

Датчик частоты вращения заднего колеса :

1275 - 1495 Ом

2. При вращении колеса измерьте напряжение между выводами датчика.

Установите переключатель вольтметра на измерение напряжения переменного тока (AC voltage).

Номинальное значение : регистрируется напряжение переменного тока.

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ST -2

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ С УСИЛИТЕЛЕМ ST -8 РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УСИЛИТЕЛЬ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

Тип вала и шарнира рулевого управления — Карданный шарнир, рулевая колонка с механизмом регулировки наклона и устройством поглощения удара (pop-up weight)

Тип рулевого механизма — Рейка и шестерня

Ход рейки рулевого механизма — 144 ± 1 мм (3,15 оборота от упора до упора)

Насос гидроусилителя рулевого управления — Лопастной

Производительность при повороте рулевого колеса — максимум 9,6 мл/об

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВОК И КОНТРОЛЯ

УСИЛИТЕЛЬ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

Люфтход рулевого колеса 0 - 30 мм

Углы поворота управляемых колес

Внутреннее колесо 40°1′ ± 2°

Наружное колесо 33°45′

Различие углов поворота колес при левом и правом поворотах 2° или меньше

Усилие при повороте рулевого колеса на неподвижном автомобиле 29 Н или меньше

Прогиб ремня привода насоса гидроусилителя рулевого управления (при нажатии на ремень с усилием 98 Н) 6 - 9 мм

Давление открытия редукционного клапана 8300 – 8800 кПа

Общий момент вращения ведущей шестерни рулевого механизма (предварительный натяг вала ведущей шестерни рулевого механизма) 0,6 - 1,3 Нм

Момент сопротивления вращению шарового шарнира рулевой тяги 2 - 5 Нм

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Наименование — Момент (Нм)

Рулевое колесо к валу рулевого управления (модели с подушкой безопасности водителя) — 35 - 45

Кронштейн крепления рулевой колонки и вала рулевого управления в сборе — 13 - 18

Вал рулевого управления и карданный вал рулевого управления — 15 - 20

Карданный вал рулевого управления к рулевому механизму — 15 - 20

Болт крепления защитного чехла вала рулевого управления — 17 - 26

Рулевой механизм к кузову — 60 - 80

Контргайка наконечника рулевой тяги — 50 - 55

Гайка (корончатая) шарового шарнира наконечника рулевой тяги — 24 - 34

Контргайка крышки упора рейки рулевого механизма — 50 - 70

Рулевая тяга к рейке рулевого механизма — 80 - 100

Корпус клапана к корпусу рулевого механизма — 20 - 30

Нагнетательная и возвратная трубки к корпусу клапана рулевого механизма — 12 - 18

Самоконтрящаяся гайка (ведущей шестерни и клапана в сборе) — 20 - 30

Трубки рулевого механизма — 12 - 18

Насос гидроусилителя рулевого управления к кронштейну крепления — 35 - 50

Кронштейн крепления насоса гидроусилителя рулевого управления к двигателю — 35 - 50

Нагнетательный шланг к насосу гидроусилителя рулевого управления — 55 - 65

Болт крепления бачка гидросистемы усилителя рулевого управления — 4 - 6

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Наименование Смазка Количество

Контактное кольцо звукового сигнала рулевого колеса CENTOPLX278 (KLUBER KOREA) По необходимости

Подшипник вала рулевого управления ALVANIA #2 ИЛИ #3 (KEUK DONG SHELL KOREA) По необходимости

Шаровой шарнир наконечника рулевой тяги SHOWA SUNLIGHT MB-2 или равнозначная По необходимости

Корпус рулевого механизма ONE-LUBER RP GREASE (KYODOYUSHI, JAPAN) По необходимости

Внутренний шаровой шарнир рулевого механизма LONG TIME PD2 (OPTIMOL, GERMANY) По необходимости

Поверхности контакта защитного чехла на рулевой тяге и корпусе рулевого механизма SILICON GREASE спецификация MS511-41 По необходимости

Рабочая жидкость гидросистемы усилителя рулевого управления PSF-3 0,75 - 0,8 литра

Инструмент (Номер и наименование) — Ри

09222-32100

Оправка для установки маслосъемного колпачка клапана.

09432-21600

Оправка для установки подшипника

09434-14200

Оправка для установки подшипника промежуточного вала.

09561-11002

Съемник рулевого колеса.

09565-11100

Переходник для измерений

(инструментальная головка)

09555-21000

Оправка-стержень

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Инструмент (Номер и наименование) — Рисунок — Назначение

09568-31000 — Снятие шарового шарнира наконечника рулевой тяги.

Съемник шарового шарнира.

09572-22000 — Измерение давления рабочей жидкости в гидросистеме усилителя рулевого управления. (Использовать вместе с

Манометр. — 09572-21200 и 09572-22000)

09772-21200 — Измерение давления рабочей жидкости в гидросистеме усилителя рулевого управления. (Использовать вместе с

Штуцер-переходник для установки манометра. — 09572-21000 и 09572-22000)

09572-22100 — Измерение давления рабочей жидкости в гидросистеме усилителя рулевого управления. (Использовать вместе с

Штуцер-переходник для установки манометра. — 09572-22000 и 09572-21000)

09573-21100 — Установка ограничительной шайбы и сальника. (Использовать вместе с 09573-21100, 09573-21200, 09517-11000, 09555-21000)

Направляющая втулка оправки для установки сальника.

09573-21100 — Установка ограничительной шайбы и сальника. (Использовать вместе с 09573-21200, 09573-21200, 09555-21000)

Оправка для установки сальника.

09573-21200 — 1. Снятие сальника и ограничительной шайбы рулевого механизма.

Направляющая втулка для сальника. — (Использовать вместе с 09555-21000)

2. Установка сальника и ограничительной шайбы рулевого механизма. (Использовать вместе с

09555-21000, 09573-21000)

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Признак неисправности — Вероятная причина — Устранение

Повышенный люфт рулевого колеса — Ослабление крепления шарнира карданного вала рулевого правления — Затяните

Ослабление затяжки болтов скоб крепления рулевого механизма — Затяните

Ослабление крепления или износ наконечников рулевых тяг — Затяните или при необходимости замените

Неправильная работа гидроусилителя рулевого управления (неравномерное усилие на рулевом колесе) — Проскальзывание ремня привода насоса гидроусилителя рулевого управления — Отрегулируйте

Повреждение ремня привода насоса гидроусилителя рулевого управления — Замените

Низкий уровень жидкости в бачке гидросистемы усилителя рулевого управления — Долейте

Воздух в гидросистеме усилителя рулевого управления — Удалите воздух из гидросистемы

Повреждение или скручивание шлангов гидросистемы усилителя рулевого управления — Проложите шланги правильно или замените

Низкое давление в гидросистеме усилителя рулевого управления — Отремонтируйте или замените насос гидроусилителя

Залипание клапана регулирования расхода жидкости — Замените

Значительные утечки жидкости внутри насоса гидроусилителя рулевого управления — Замените поврежденные детали

Значительные утечки через рейку и ведущую шестерню рулевого механизма — Замените поврежденные детали

Деформация или повреждение сальников рулевого механизма или корпуса клапана — Замените

Рулевое колесо некорректно возвращается в среднее положение (в положение прямолинейного движения) — Повышенное сопротивление вращению шарового шарнира рулевой тяги — Замените

Чрезмерный момент затяжки болта шарнира карданного вала рулевого управления — Отрегулируйте

Рулевая тяга и/или шаровой шарнир вращаются не плавно (заедают) — Замените

Ослабление затяжки болтов скоб крепления рулевого механизма — Затяните

Износ шарнира вала рулевого управления и/или резиновой втулки кузова (body grommet) Деформация рейки рулевого механизма — Исправьте или замените

Повреждение подшипника ведущей шестерни рулевого механизма — Замените

Повреждение или скручивание шлангов гидросистемы усилителя рулевого управления — Замените

Повреждение клапана регулирования расхода жидкости — Проложите шланги правильно или замените Замените

Повреждение подшипника входного вала насоса гидроусилителя рулевого управления — Замените

Шум — Свистящий звук от рулевого механизма

Это один из обычных звуков во всех системах с гидроусилителем рулевого управления. В большинстве случаев данный звук слышен при повороте колес на неподвижном автомобиле.

Данный звук будет более очевиден при повороте рулевого колеса в процессе торможения.

Перечисленные выше шумы не связаны с работоспособностью рулевого механизма. Замените клапан рулевого механизма только в случае, если "свистящий" звук станет чрезвычайно громким.

Замененный клапан рулевого механизма будет издавать очень тихий звук, но звук не исчезнет совсем, поэтому замена не всегда является решением данной проблемы.

Признак неисправности — Вероятная причина — Устранение

Грохочущий звук или звуки резких ударов от рейки и ведущей шестерни рулевого механизма — Соударение (контакт) шлангов гидросистемы усилителя рулевого управления с кузовом — Проложите правильно

Удары и подергивания в — Ослабление затяжки болтов скоб крепления рулевого механизма — Затяните

Ослабление крепления наконечников рулевых тяг и/или шаровых шарниров — Затяните

Износ рулевых тяг и/или шаровых шарниров — Замените

Шумы от насосе гидроусилителя рулевого управления — Низкий уровень жидкости в бачке гидросистемы усилителя рулевого управления — Долейте

Воздух в гидросистеме усилителя рулевого управления — Удалите воздух из гидросистемы

Ослабление крепления насоса гидроусилителя рулевого управления — Затяните

ПРИМЕЧАНИЕ

Сразу после запуска двигателя в очень холодную погоду (при температуре ниже минус 20°С) может возникнуть легкий скрежещущий звук ("grinding noise"). Это связано с физическими свойствами рабочей жидкости гидросистемы уилителя рулевого управления и не является признаком неисправности.

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ С УСИЛИТЕЛЕМ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ

ПРОВЕРКА ЛЮФТА РУЛЕВОГО КОЛЕСА

1. Установите передние колеса в положение прямолинейного движения (рулевое колесо в среднее положение), запустите двигатель и приложите усилие 5 Н к ободу рулевого колеса (слегка поверните рулевое колесо).

2. Измерьте свободный ход (люфт) рулевого колеса по его ободу.

Номинальное значение:

Свободный ход (люфт) рулевого колеса: 0 - 30 мм

3. Если люфт рулевого колеса превышает предельно допустимое значение, то проверьте наличие зазоров в соединениях вала рулевого управления и наконечниках рулевых тяг.

ПРОВЕРКА УГЛОВ ПОВОРОТА УПРАВЛЯЕМЫХ КОЛЕС

1. Установите передние колеса на стенд для измерения радиуса поворота и измерьте углы поворота управляемых колес.

Углы поворота управляемых колес [Номинальное значение]:

Внутреннее колесо: 40°01′ ± 2°

Наружное колесо: 33°45′

2. Если угол поворотане соответствует номинальному значению, то отрегулируйте рычажный механизм (схождение передних колес).

ПРОВЕРКА МОМЕНТА НАЧАЛА ВРАЩЕНИЯ ШАРОВЫХ ШАРНИРОВ НАКОНЕЧНИКОВ РУЛЕВЫХ ТЯГ

1. С помощью специального инструмента отсоедините шаровой шарнир наконечника рулевой тяги от поворотного кулака.

2. Несколько раз пошевелите палец шарового шарнира для проверки отсутствия чрезмерного свободного хода.

3. Наверните гайку на палец шарового шарнира, затем измерьте момент начала вращения шарового шарнира.

4. Если измеренная величина больше верхнего предела номинального значения, то замените наконечник рулевой тяги.

5. Если измеренная величина меньше нижнего предела номинального значения, то проверьте отсутствие повышенных зазоров или заедания в шаровом шарнире и при необходимости замените.

ПРОВЕРКА ВЕЛИЧИНЫ УСИЛИЯ ПРИ ПОВОРОТЕ РУЛЕВОГО КОЛЕСА НА НЕПОДВИЖНОМ АВТОМОБИЛЕ

1. Расположите автомобиль на ровной горизонтальной площадке и установите управляемые колеса в положении прямолинейного движения.

2. Увеличьте частоту вращения коленчатго вала двигателя до 900 - 1100 об/мин.

ПРИМЕЧАНИЕ

После проверки на заданной частоте вращения коленчатого вала двигателя необходимо установить нормальную частоту вращения холостого хода.

3. С помощью пружинного динамометра измерьте усилие, требуемое для поворота рулевого колеса из положения прямолинейного движения влево и вправо (на 1,5 оборота).

Усилие при повороте рулевого колеса [Номинальное значение]:

4. Убедитесь в отсутствии внезапного изменения величины усилия поворота при вращении рулевого колеса.

5. Если измеренная величина усилия поворота превышает номинальное занчение, то выполните следующие проверки и регулировки:

а) Отсутствие трещин и повреждений защитных чехлов шаровой опоры нижнего рычага подвески и шарового шарнира наконечника рулевой тяги.

б) Предварительный натяг подшипника ведущей шестерни рулевого механизма и момент начала вращения шарового шарнира наконечника рулевой тяги.

в) Момент начала вращения шарового шарнира.

ПРОВЕРКА САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВОЗВРАТА РУЛЕВОГО КОЛЕСА В СРЕДНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Проверьте, что рулевое колесо самостоятельно возвращается в среднее положение и убедитесь в наличии следующих условий:

1. Усилие, необходимое для поворота рулевого колеса и возвращения рулевого колеса в среднее положение должно быть одинаковым в обоих направлениях вращения рулевого колеса при плавном и резком его поворотах.

2. При движении автомобиля со скоростью 35 км/час поверните рулевое колесо на 90° и удерживайте его пару секунд в этом положении. После освобождения рулевое колесо должно самостоятельно вернуться в диапазон в пределах ±20° от среднего положения.

ПРИМЕЧАНИЕ

При резком повороте может возникнуть мгновенное ощущение некоторой "тяжести" рулевого колеса, однако это не считается неисправностью. (Данное ощущение возникает по причине низкой производительности насоса гидроусилителя рулевого управления на малой частоте вращения коленчатого вала двигателя).

ПРОВЕРКА НАТЯЖЕНИЯ РЕМНЯ ПРИВОДА НАСОСА ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

1. Нажмите на клиновой ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления с усилием 98 Н в точке, указанной на рисунке, и проверьте, что прогиб ремня соответствует номинальному значению.

2. Если прогиб ремня не соответствует номинальному значению, то отрегулируйте натяжение следующим образом:

а) Ослабьте болт регулировки натяжения ремня на насосе гидроусилителя рулевого управления.

б) Установите рычаг напротив насоса гидроусилителя рулевого управления и, перемещая насос, отрегулируйте прогиб ремня так, чтобы он соответствовал номинальному значению.

в) Затяните болт регулировки натяжения ремня на насосе гидроусилителя рулевого управления.

г) Проверьте прогиб ремня и при необходимости повторите процедуру регулировки.

ВНИМАНИЕ

Проверку прогиба ремня следует производить после проворачивания шкива насоса гидроусилителя рулевого управления на один или несколько оборотов в нормальном направлении вращения.

ПРОВЕРКА УРОВНЯ ЖИДКОСТИ В БАЧКЕ ГИДРОСИСТЕМЫ УСИЛИТЕЛЯ

1. Установите автомобиль на ровной горизонтальной площадке.

2. Запустите двигатель. На неподвижном автомобиле сделайте подряд несколько поворотов рулевого колеса, чтобы температура рабочей жидкости увеличилась приблизительно до 50-60°С.

3. При работающем на холостом ходу двигателе сделайте несколько поворотов рулевого колеса вправо и влево до упора.

4. Проверьте отсутствие помутнения или вспенивания жидкости в бачке гидросистемы усилителя.

5. Проверьте величину разницы уровней жидкости в бачке гидросистемы усилителя при работающем и неработающем двигателе.

ПРИМЕЧАНИЕ

1. Если уровень жидкости изменяется более чем на 5 мм, то необходимо произвести удаление воздуха из гидросистемы усилителя повторно.

2. Если уровень жидкости резко повышается после остановки двигателя, то значит воздух из гидросистемы удален не полностью.

3. При неполном удалении воздуха из гидросистемы усилителя рулевого управления будут возникать посторонние дребезжащие шумы от насоса гидроусилителя и клапана регулирования расхода жидкости, что приведет к сокращению срока службы насоса и других элементов гидросистемы.

ЗАМЕНА РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ

1. Вывесите передние колеса автомобиля и установите предохранительные стойки под автомобиль.

2. Отсоедините возвратный шланг от бачка гидросистемы усилителя и закройте пробкой штуцер бачка.

3. Подсоедините дополнительный шланг к возвратному шлангу и слейте рабочую жидкость в подходящую емкость.

4. Отсоедините провода высокого напряжения от катушек зажигания.

Для полного слива рабочей жидкости прокручивайте коленчатый вал двигателя несколькими кратковременными включениями стартера при постоянных поворотах рулевого колеса влево и вправо до упора.

5. Подсоедините возвратный шланг к бачку и зафиксируйте его хомутом.

6. Заполните бачок гидросистемы усилителя рекомендуемой жидкостью.

Рекомендуемая рабочая жидкость: PSF-3

Заправочная емкость: 0,75 - 0,8 л

7. Запустите двигатель.

Проверьте отсутствие утечек рабочей жидкости из соединений шлангов, затем заглушите двигатель.

8. Заполните бачок рекомендуемой жидкостью до нижнего положения фильтра бачка.

9. Удалите воздух из гидросистемы усилителя рулевого управления.

УДАЛЕНИЕ ВОЗДУХА ИЗ ГИДРОСИСТЕМЫ УСИЛИТЕЛЯ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

1. Заполните бачок гидросистемы усилителя рекомендуемой жидкостью до метки "МАХ".

2. Вывесите передние колеса автомобиля.

3. Отсоедините провода высокого напряжения от катушек зажигания. Прокручивайте коленчатый вал двигателя несколькими кратковременными включениями стартера при постоянных поворотах рулевого колеса влево и вправо до упора пять или шесть раз в течение 15-20 секунд.

ПРИМЕЧАНИЕ

1. Во время удаления воздуха необходимо постоянно доливать жидкость и следить, чтобы ее уровень не опускался ниже нижнего положения фильтра.

2. Если удаление воздуха производить при работающем двигателе, то произойдет подсос воздуха и его попадание в рабочую жидкость. Поэтому удаление воздуха из гидросистемы необходимо производить только при проворачивании коленчатого вала двигателя стартером.

4. Подсоедините провода высокого напряжения к катушкам зажигания, затем запустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу.

5. Поворачивайте рулевое колесо от упора до упора до исчезновения пузырьков воздуха в бачке гидросистемы усилителя.

ПРИМЕЧАНИЕ

Не удерживайте рулевое колесо в крайнем положении (повернуто до упора) более 10 секунд.

6. Убедитесь в том, что рабочая жидкость прозрачна, без помутнения, и ее уровень в бачке находится между метками "МАХ" и "MIN" на стенке бачка.

7. Убедитесь в незначительном изменении уровня жидкости в бачке при левых и правых поворотах рулевого колеса.

ПРИМЕЧАНИЕ

1. Если уровень жидкости изменяется более чем на 5 мм, то необходимо произвести удаление воздуха из гидросистемы усилителя повторно.

2. Если уровень жидкости резко повышается после остановки двигателя, то значит воздух из гидросистемы удален не полностью.

3. При неполном удалении воздуха из гидросистемы усилителя рулевого управления будут возникать посторонние дребезжащие шумы от насоса

гидроусилителя и клапана регулирования расхода жидкости, что приведет к сокращению срока службы насоса и других элементов гидросистемы.

ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ НАСОСА ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

1. Отсоедините нагнетательный шланг от насоса гидроусилителя. Подсоедините специальные приспособления между нагнетательным шлангом и насосом гидроусилителя, как показано на рисунке.

2. Удалите воздух из гидросистемы усилителя рулевого управления. Затем запустите двигатель и на неподвижном автомобиле поверните рулевое колесо несколько раз, чтобы температура жидкости поднялась приблизительно до 50°С.

3. Установитережим работы двигателя 1000 об/мин.

4. Полностью закройте клапан отсечки на измерительном манометре, измерьте давление подачи насоса гидроусилителя и проверьте его соответствие номинальному значению.

Давление подачи насоса (Номинальное значение):

8300 – 8800 кПа

ВНИМАНИЕ

Клапан отсечки на измерительном манометре не следует оставлять закрытым более чем на 10 секунд.

3. Отсоедините специальные приспособления, подсоедините нагнетательный шланг и затяните крепления шланга указанным моментом затяжки.

Момент затяжки

55 – 65 Нм

6. Удалите воздух из гидросистемы усилителя рулевого управления.

РУЛЕВАЯ КОЛОНКА И ВАЛ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

ДЕТАЛИ

<МОДЕЛИ БЕЗ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ>

ДЕТАЛИ

<МОДЕЛИ С ПОДУШКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ>

СНЯТИЕ

1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.

2. Снимите модуль подушки безопасности водителя.

ПРИМЕЧАНИЕ

На моделях без подушки безопасности водителя снимите накладку выключателя звукового сигнала.

3. Отверните самоконтрящуюся гайку крепления рулевого колеса.

4. Нанесите установочные метки относительного положения вала рулевого управления и рулевого колеса, затем снимите рулевое колесо с помощью специального инструмента.

ПРИМЕЧАНИЕ

Не используйте молоток для снятия рулевого колеса, так как в результате возможно повреждение рулевой колонки.

5. Снимите верхний и нижний кожухи рулевой колонки.

6. Отсоедините разъемы от подрулевого комбинированного переключателя.

7. Отверните три болта крепления, показанные на рисунке, затем снимите подрулевой комбинированный переключатель в сборе.

8. Отверните четыре винта крепления, показанные на рисунке, и снимите нижнюю крышку панели приборов.

9. Отверните пять болтов крепления рулевой колонки в сборе и карданного вала рулевого управления, показанные на рисунке.

10. Отверните болты и гайки крепления, затем снимите рулевую колонку и вал рулевого управления в сборе.

ПРОВЕРКА

1. Проверьте вал рулевого управления на отсутствие деформации и повреждений.

2. Проверьте места соединений на отсутствие чрезмерного люфта, повреждений и заедания (плавность перемещения).

3. Проверьте подшипники карданных шарниров рулевого управления на отсутствие износа и повреждений.

УСТАНОВКА

Установка проводится в порядке, обратном снятию.

РАЗБОРКА И СБОРКА

ЗАМОК РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ В СБОРЕ

1. Если необходимо снятие замка рулевой колонки в сборе, то с помощью зубила сделайте в головке специального болта (со срезаемой головкой) крепления замка канавку, затем с помощью отвертки снимите кронштейн замка рулевой колонки.

2. Снимите замок рулевой колонки с рулевой колонки и вала рулевого управления в сборе.

3. Установка проводится в порядке, обратном снятию.

КАРДАННЫЙ ВАЛ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

1. Отверните болт крепления соединения карданного вала рулевого управления с валом рулевого управления.

2. Отсоедините карданный вал рулевого управления в сборе от рулевой колонки и вала рулевого управления в сборе.

3. Установка проводится в порядке, обратном снятию.

РУЛЕВОЙ МЕХАНИЗМ

ДЕТАЛИ

СНЯТИЕ

1. Снимите впускной воздушный шланг двигателя в сборе.

2. Отсоедините фиксаторы нагнетательного и возвратного шлагов гидросистемы усилителя.

3. Слейте рабочую жидкость из гидросистемы усилителя.

4. Отсоедините нагнетательную и возвратную трубки от штуцеров рулевого механизма.

5. Отсоедините карданный вал рулевого управления от рулевого механизма внутри салона.

6. Снимите ленточный хомут и вытолкните защитный чехол вала рулевого управления, затем снимите опорную пластину защитного чехла.

7. Вывесите колеса автомобиля.

8. Снимите передние колеса.

9. Извлеките шплинт, отверните гайку крепления и отсоедините шаровой шарнир наконечника рулевой тяги от поворотного кулака с помошью специального инструмента (09568-31000).

10. Снимите правый кронштейн крепления стабилизатора поперечной устойчивости.

11. Снимите передний глушитель в сборе.

12. Снимите скобы крепления рулевого механизма и фиксаторы нагнетательной и возвратной трубок.

13. Извлеките рулевой механизм в сборе через арку правого переднего колеса.

ПРИМЕЧАНИЕ

При снятии рулевого механизма в сборе, извлекайте рулевой механизм медленно и очень осторожно, чтобы не повредить защитные чехлы рулевых тяг и защитные чехлы шаровых шарниров наконечников рулевых тяг.

СБОРКА И РАЗБОРКА

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА ПЕРЕД РАЗБОРКОЙ

Установите на губки тисков накладки из мягкого металла (латунные или алюминиевые пластины) для предотвращения повреждения рулевого механизма и закрепите рулевой механизм в тисках.

ВНИМАНИЕ

При установке рулевого механизма в тиски закрепляйте его так, чтобы губки тисков были совмещены с местом установки скобы крепления. Другой способ крепления в тисках может привести к повреждению рулевого механизма.

ПРОВЕРКА ОБЩЕГО МОМЕНТА ВРАЩЕНИЯ ВЕДУЩЕЙ ШЕСТЕРНИ РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА (ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ НАТЯГ ВАЛА ВЕДУЩЕЙ ШЕСТЕРНИ РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА)

1. Для проверки общего момента вращения ведущей шестерни рулевого механизма с помощью специального ключа вращайте шестерню реечного рулевого механизма в пределах одного оборота в течение 4-6 секунд.

Общий момент вращения ведущей шестерни рулевого механизма (Номинальное значение): 0,6 - 1,3 Нм

ПРИМЕЧАНИЕ

Выполните измерения момента вращения ведущей шестерни при полном ходе рулевой рейки.

2. Если измеренная величина не соответствует номинальному значению, то сначала отрегулируйте положение крышки упора рулевой рейки и, затем, снова проверьте общий момент вращения ведущей шестерни рулевого механизма.

3. Если общий момент вращения ведущей шестерни отрегулировать не удается, то проверьте крышку упора рулевой рейки, пружину упора рулевой рейки и упор рулевой рейки, и при необходимости замените детали.

ПРОВЕРКА СОПРОТИВЛЕНИЯ ВРАЩЕНИЮ ШАРНИРА РУЛЕВОЙ ТЯГИ

1. Сделайте 10 сильных поворотов наконечника рулевой тяги.

2. С помощью пружинного динамометра измерьте сопротивление вращению шарнира рулевой тяги (момент сопротивления вращению).

Сопротивления вращению шарнира рулевой тяги (Номинальное значение): 8 - 22 Н (2 - 5 Нм)

3. Если измеренная величина превышает номинальное значение, то замените рулевую тягу в сборе.

ВНИМАНИЕ

Если же измеренная величина меньше номинального значения, однако рулевая тяга поворачивается плавно, без чрезмерного люфта, то такой наконечник пригоден для эксплуатации. Если измеренная величина меньше 4,3 Н (1 Нм), то замените рулевую тягу в сборе.

ПРОВЕРКА ЗАЩИТНОГО ЧЕХЛА

1. Проверьте защитный чехол на отсутствие повреждений или ухудшения состояния.

2. Проверьте правильность крепления защитного чехла.

3. Если обнаружны дефекты защитного чехла, то замените защитный чехол новым.

РАЗБОРКА

1. Снимите наконечник рулевой тяги с рулевой тяги.

2. Зажмите наконечник рулевой тяги в тисках, затем снимите защитный чехол шарового шарнира.

3. Снимите большой хомут крепления защитного чехла рулевой тяги.

4. Снимите малый хомут крепления защитного чехла рулевой тяги.

5. Стяните защитный чехол с корпуса рулевого механизма на рулевую тягу.

ПРИМЕЧАНИЕ

При замене защитного чехла убедитесь в отсутствии ржавчины на рейке рулевого механизма.

6. Отсоедините трубки рулевого механизма от корпуса клапана и рулевого механизма и снимите их.

7. Медленно перемещая рейку слейте рабочую жидкость из корпу рулевого механизма.

8. С помощью зубила расчеканьте стопорную шайбу, которая фиксирует рулевую тягу и рейку рулевого механизма.

9. Снимите рулевую тягу с рейки рулевого механизма.

ВНИМАНИЕ

Будьте осторожны при снятии рулевой тяги с рейки рулевого механизма, не сгибайте рейку.

10. Отверните контргайку крышки упора рейки.

11. Снимите крышки упора рейки с помощьюй инструментальной головки на 14 мм.

12. Снимите пружину упора рейки, упор рейки, крышку упора рейки и вкладыш из корпуса рулевого механизма.

13. Отверните два болта крепления и снимите корпус клапана в сборе.

14. Поворачивайте ограничитель хода рейки по часовой стрелке до тех пор, пока конец стопорного кольца не выйдет из паза корпуса рулевого механизма.

15. Как только конец стопорного кольца выйдет из паза корпуса рулевого механизма, поверните ограничитель хода рейки против часовой стрелки и извлеките снимите стопорное кольцо.

16. Снимите кольцевую прокладку с опорной втулки рейки.

17. Снимите сальник с опорной втулки рейки.

18. Легкими постукиваниями молотка с пластиковым бойком аккуратно извлеките ведущую шестерню и клапан в сборе из корпуса клапана.

19. С помощью специального инструмента извлеките сальник и шариковый подшипник из корпуса клапана.

20. Извлеките сальник и кольцевую прокладку из корпуса рулевого механизма.

ВНИМАНИЕ

Будьте осторонжы, не повредите внутреннюю поверхность цилиндра ведущей шестерни в корпусе рулевого механизма.

21. С помощью специального инструмента извлеките сальник из корпуса рулевого механизма.

ВНИМАНИЕ

Будьте осторонжы, не повредите внутреннюю поверхность цилиндра рейки в корпусе рулевого механизма.

ПРОВЕРКА

1. Рейка рулевого механизма

1. Проверьте отсутствие износа или повреждений на зубьях рулевой рейки.

2. Проверьте контактную поверхность под установку сальника на отсутствие чрезмерного износа или повреждения.

3. Проверьте прямолинейность рулевой рейки (отсутствие изгиба или скручивания).

4. Проверьте уплотнительное кольцо на отсутствие чрезмерного износа или повреждения.

5. Проверьте сальник на отсутствие чрезмерного износа или повреждения.

2. Ведущая шестерня и клапан.

1. Проверьте зубья ведущей шестерни на отсутствие износа или повреждений.

2. Проверьте контактную поверхность под установку сальника на отсутствие чрезмерного износа или повреждения.

3. Проверьте уплотнительное кольцо на отсутствие чрезмерного износа или повреждения.

4. Проверьте сальник на отсутствие чрезмерного износа или повреждения.

3. Подшипник

1. Проверьте плавность вращения и отсутствие посторонних шумов при работе подшипников.

2. Проверьте отсутствие чрезмерного люфта в подшипниках.

3. Проверьте отсутствие выпадения игл из игольчатого подшипника.

4. Другие детали

1. Проверьте отсутствие повреждений на внутренней поверхности цилиндра корпуса рулевого механизма.

2. Проверьте защитные чехлы на отсутствие износа, трещин и разрывов.

СБОРКА

1. Нанесите рекомендуемую рабочую жидкость на рабочую кромку сальника рейки рулевого механизма по всей его окружности.

Рекомендуемая рабочая жидкость: PSF-3

2. Установите ограничительную шайбу и сальник в корпус рулевого механизма, как показано на рисунке.

3. Нанесите рекомендуемую рабочую жидкость на сальник опорной втулки рейки рулевого механизма по всей его окружности.

Рекомендуемая рабочая жидкость: PSF-3

4. Установите сальник на опорную втулку рейки.

5. Нанесите рекомендуемую рабочую жидкость на кольцевую прокладку и установите ее на опорную втулку рейки рулевого механизма.

6. Нанесите рекомендуемую консистентную смазку на зубья рейки рулевого механизма.

Рекомендуемая смазка:

SAE J310, NLGI №2 общего назначения

ПРИМЕЧАНИЕ

Не заполнения смазкой вентиляционного отверстия рейки рулевого механизма.

7. Вставьте рейку в корпус рулевого механизма, затем установите опорную втулку рейки и ограничитель хода рейки.

8. Вставьте стопорное кольцо в отверстие ограничителя хода рейки через отверстие в корпусе рулевого механизма, когда отверстия совмещены. Поверните ограничитель хода рейки и окончательно зафиксируйте стопорное кольцо.

ВНИМАНИЕ

После установки стопорного кольца его концы не должны быть видны через отверстие в корпусе рулевого механизма.

9. С помощью специального инструмента установите сальник и шариковый подшипник в корпус клапана.

10. Нанесите рекомендуемую рабочую жидкость и смазку на ведущую шестерню и клапан в сборе, затем установите ведущую шестерню и клапан в сборе в корпус клапана.

11. Нанесите рекомендуемую рабочую жидкость на сальник и установите его в корпус рулевого механизма. Установите корпус клапана в сборе и кольцевую прокладку на корпус рулевого механизма.

12. Установите новую стопорную шайбу и рулевую тягу. Зачеканьте края стопорной шайбы в двух местах на рулевой тяге.

ПРИМЕЧАНИЕ

1. Заведите в двух местах усики стопорной шайбы в выемки рулевой тяги.

2. Перед установкой всегда заменяйте стопорную шайбу новой.

13. Установите вкладыш, упор рейки, пружину упора рейки и крышку упора рейки в корпус рулевого механизма в последовательности, показанной на рисунке. Нанесите превращающийся в "резину" герметик (semydrying sealant) на резьбовую часть крышки упора рейки перед ее установкой.

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

14. Установите рейку в центральное положение, затем вставьте крышку упора рейки в корпус рулевого механизма. С помощью специального инструмента затяните крышку упора рейки моментом 15 Нм. Выверните крышку упора рейки на 30 – 60 градусов и затяните контргайку крышки упора рейки номинальным моментом.

15. Установите и затяните крепление трубок рулевого механизма номинальным моментом, затем установите на место резиновые опоры с помощью специального клея (adhesive).

16. Нанесите рекомендуемую смазку в месте установки малого хомута защитного чехла на рулевой тяге (в канавку на тяге).

17. Установите новый большой хомут защитного чехла рулевой тяги.

ПРИМЕЧАНИЕ

Перед установкой защитного чехла рулевой тяги всегда заменяйте новым большой хомут защитного чехла.

18. Установите защитный чехол рулевой тяги на место, не допуская его скручивания.

19. Заполните внутреннюю полость защитного чехла шарового шарнира наконечника рулевой тяги (A) и рабочую кромку шарового шарнира (B) рекомендуемой смазкой. Нанесите на уплотнительную кромку защитного чехла рекомендуемый герметик и зафиксируйте его на шаровом шарнире с помощью хомута.

Рекомендуемая смазка:

А : POLY LUB GLY 801K или равнозначная Б : SHOWA SUNLIGHT MB2 или равнозначная

Рекомендуемый герметик:

Для уплотнительной кромки защитного чехла: THREE BOND

20. Заверните левый и правый наконечники рулевых тяг так, чтобы длина выступающей части тяги слева и справа была одинаковой и соответствовала номинальному значению. Зафиксируйте положение контргайкой.

Длина выступающей части рулевой тяги:

Номинальное значение: 204,5 мм

21. Проверьте общий момент вращения ведущей шестерни рулевого механизма (предварительный натяг вала ведущей шестерни рулевого механизма).

УСТАНОВКА

1. Установите рулевой механизм в сборе через арку правого колеса.

2. Установите опорную пластину защитного чехла вала рулевого управления.

3. Подсоедините защитный чехол вала рулевого управления к его опорной пластине с помощью нового ленточного хомута.

4. Подсоедините вал рулевого управления и рулевую колонку в сборе к рулевому механизму в сборе.

5. Установите остальные детали в порядке, обратном снятию.

6. Удалите воздух из гидросистемы усилителя рулевого управления.

ШЛАНГИ ГИДРОСИСТЕМЫ УСИЛИТЕЛЯ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

ДЕТАЛИ

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

Совместите установочные метки на штуцере и на нагнетательной трубке и шланге в сборе, зетем наденьте нагнетательный шланг.

НАГНЕТАТЕЛЬНЫЙ ШЛАНГ И ТРУБКА

1. Снимите впускной воздушный шланг двигателя в сборе.

2. Снимите фиксатор нагнетательного шланга гидросистемы усилителя.

3. Отсоедините нагнетательную трубку от штуцера рулевого механизма.

4. Поднимите автомобиль на подъемнике и снимите фиксатор крепления возвратной и нагнетательной трубок.

5. Опустите автомобиль и отверните перепускной болт (24 мм) нагнетательного шланга на насосе гидроусилителя рулевого управления.

6. Снимите нагнетательный шланг и трубку в сборе.

7. Установка деталей производится в порядке, обратном снятию.

ПРИМЕЧЕНИЕ

1. При установке нагнетательного шланга и трубки в сборе убедитесь, что они не перекручены и отсутствует возможность их контакта с другими деталями автомобиля.

2. После завершения установки удалите воздух из гидросистемы усилителя рулевого управления.

ВОЗВРАТНАЯ ТРУБКА И ШЛАНГ

1. Снимите бачок гидросистемы усилителя рулевого управления с его кронштейна.

2. Снимите фиксаторы крепления возвратной трубки и шланга.

3. Снимите впускной воздушный шланг двигателя в сборе.

4. Отсоедините нагнетательную и возвратную трубки от рулевого механизма в сборе.

5. Поднимите автомобиль на подъемнике и снимите фиксатор крепления возвратной и нагнетательной трубок.

6. Опустите автомобиль и отсоедините фиксатор крепления возвратной трубки и шланга.

7. Установка деталей производится в порядке, обратном снятию.

ПРИМЕЧАНИЕ

1. При установке нагнетательного шланга и трубки в сборе убедитесь, что они не перекручены и отсутствует возможность их контакта с другими деталями автомобиля.

2. После завершения установки удалите воздух из гидросистемы усилителя рулевого управления.

ПРОВЕРКА

1. Убедитесь в отсутствии растрескивания шлангов слегка скручивая их рукой.

2. Убедитесь в отсутствии следов контакта шлангов с деталями автомобиля.

КАК ЗАПОЛНЯТЬ ГИДРОСИСТЕМУ УСИЛИТЕЛЯ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТЬЮ

1. Заполните бачок гидросистемы усилителя рулевого управления рекомендованной жидкостью до метки "МАХ" на стенке бачка.

2. С помощью домкрата вывесите передние колеса автомобиля. Отсоедините провода высокого напряжения от катушек зажигания. Прокручивайте коленчатый вал двигателя несколькими кратковременными включениями стартера (примерно 5-6 включений) при постоянных поворотах рулевого колеса влево и вправо до упора пять или шесть раз в течение 15-20 секунд.

Подсоедините провода высокого напряжения к

катушкам зажигания , затем запустите двигатель

3.

и

оставьте его работать на холостом ходу. Поворачивайте рулевое колесо от упора до упора до исчезновения пузырьков воздуха в бачке гидросистемы усилителя.

4. Убедитесь в том, что рабочая жидкость прозрачна, без помутнения, и ее уровень в бачке находится около отметки "МАХ" на стенке бачка.

ВНИМАНИЕ

Если уровень жидкости значительно изменяется при повороте рулевого колеса или резко повышается после остановки двигателя, то значит воздух из гидросистемы удален не полностью. Неполное удаление воздуха из гидросистемы усилителя приведет к возникновению посторонних шумов и сокращению срока службы насоса и других элементов гидросистемы усилителя.

НАСОС ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

ДЕТАЛИ

СНЯТИЕ

1. Отсоедините нагнетательный шланг от насоса гидроусилителя.

2. Отсоедините впускной шланг от соединительного фланца на насосе гидроусилителя и слейте рабочую жидкость в подходящую емкость.

3. Ослабьте болты крепления насоса гидроусилителя перед снятием ремня привода насоса.

4. Ослабьте болт регулировки натяжения ремня привода насоса.

5. Снимите ремень привода насоса со шкива насоса гидроусилителя.

6. Полностью отверните болты крепления насоса гидроусилителя и болт регулировки натяжения ремня привода насоса.

7. Снимите насос гидроусилителя рулевого управления в сборе.

ПРИМЕЧАНИЕ

Будьте осторожны при снятии насоса, не пролейте жидкость, находящуюся в нем.

8. Снимите кронштейн крепления насоса гидроусилителя рулевого управления.

РАЗБОРКА

1. Снимите соединительный фланец впускного шланга и кольцевую прокладку с насоса гидроусилителя.

2. Ослабьте четыре болта крепления и снимите крышку насоса гидроусилителя.

3. Снимите кулачковую шайбу.

4. Снимите ротор и лопасти.

5. Снимите боковую пластину.

6. Снимите внутренную и внешнюю кольцевые прокладки.

7. Снимите пружину боковой пластины.

ПРИМЕЧАНИЕ

При сборке насоса установите новую прокладку крышки насоса и новые кольцевые прокладки.

8. Зажмите шкив привода насоса в тисках, отверните гайку крепления и снимите пружинную шайбу.

9. Снимите шкив с вала привода насоса.

10. Снимите стопорное кольцо с помощью съемника стопорных колец, затем снимите распорную втулкупыльник.

11. Легкими ударами пластикового молотка со стороны ротора выбейте вал привода насоса.

12. С помощью отвертки извлеките сальник из корпуса насоса гидроусилителя.

ПРИМЕЧАНИЕ

При сборке насоса всегда устанавливайте новый сальник.

13. Снимите штуцер с корпуса насоса гидроусилителя, затем извлеките клапан регулирования расхода жидкости и пружину клапана.

14. Снимите кольцевую прокладку со штуцера.

ВНИМАНИЕ

Не разбирайте клапан регулирования расхода жидкости.

ПРОВЕРКА

1. Проверьте длину пружины клапана регулирования расхода жидкости в свободном состоянии (без нагрузки).

Длина пружины клапана в свободном состоянии: 36,5 мм

2. Проверьте клапан регулирования расхода жидкости на отсутствие деформации (изгиба).

3. Проверьте вал привода насоса на отсутствие износа или повреждений.

4. Проверьте ремень привода насоса на отсутствие износа или ухудшения состояния.

5. Проверьте отсутствие "ступенчатого" износа лопастей и пазов ротора.

6. Проверьте отсутствие "ступенчатого" износа на поверхности контакта лопастей и кулачковой шайбы.

7. Проверьте отсутствие повреждений на лопастях.

8. Проверьте отсутствие дорожек износа на боковой пластине или контактирующих участках между валом привода насоса и крышкой насоса.

СБОРКА

1. Установите пружину клапана, клапан регулирования расхода жидкости и штуцер в корпус насоса гидроусилителя.

2. С помощью специального инструмента установите новый сальник в корпус насоса гидроусилителя.

3. Вставьте вал привода насоса в сборе в корпус насоса гидроусилителя, затем установите распорную втулкупыльник и стопорное кольцо.

4. Установите шкив насоса гидроусилителя.

5. Установите пружину и внутреннюю кольцевую прокладку.

6. Вставьте внешнюю кольцевую прокладку в боковую пластину, затем установите боковую пластину в корпус насоса гидроусилителя.

7. Установите стопорные штифты в отверстия корпуса насоса, затем установите кулачковую шайбу, уделяя особое внимание правильному направлению установки.

8. Установите ротор.

9. Установите лопасти так, чтобы их скругленные торцы были снаружи (со стороны кулачковой шайбы).

10. Установите прокладку и крышку насоса в сборе.

11. Установите кольцевую прокладку и соединительный фланец впускного шланга.

УСТАНОВКА

1. После установки кронштейна и насоса наденьте на шкив насоса ремень привода и отрегулируйте его натяжение. Затяните болт регулировки натяжения регламентированным моментом.

2. Подсоедините впускний шланг.

ВНИМАНИЕ

Нагнетательный шланг должен быть подсоединен к

насосу гидроусилителя.

3. Затяните крепление нагнетательного шланга на насосе гидроусилителя.

ПРИМЕЧАНИЕ

При установке нагнетательного шланга убедитесь, что он не перекручен и отсутствует возможность их контакта с другими деталями автомобиля.

4. Заполните гидросистему усилителя рулевого управления рабочий жидкостью

Рекомендуемая рабочая жидкость: PSF-3

5. Удалите воздух из гидросистемы усилителя рулевого управления.

6. Проверьте давление насоса гидроусилителя рулевого управления.

ПОДВЕСКА

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ SS 2

ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА SS 9

ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА SS 18

КОЛЕСА И ШИНЫ SS 24

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Передняя подвеска Стойки типа "МакФерсон"

Амортизатор

Тип С газонаполнением

Ход штока (мм) 163,8

Демпфирующее усилие (при скорости 0,3 м/сек)

Ход отбоя (Н) 1140 ± 170

Ход сжатия (Н) 300 ± 70 Цветовая метка Розовая

Длина в свободном состоянии и цветовая метка пружин подвески:

GL, GLS - уровень исполнения A/CON – Модели с кондиционером

МКПП - механическая коробка передач N-A/CON – Модели без кондиционера

АКПП - автоматическая коробка передач CBS – Модели со стандартной тормозной системой

Задняя подвеска На двойных рычагах

Амортизатор

Тип С газонаполнением

Ход штока (мм) 203,7

Демпфирующее усилие (при скорости 0,3 м/сек)

Ход отбоя (Н) 620 ± 100

Ход сжатия (Н) 240 ± 60

Цветовая метка Розовая

Длина в свободном состоянии и цветовая метка пружин подвески:

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВОК И КОНТРОЛЯ

Номинальное значение — Передние колеса — −2...+2

Схождение (Toe-in) — (максимальная разница между левым и правым: 1,5 мм)

Задние колеса — +3...+7

(максимальная разница между левым и правым: 2 мм)

Развал (Camber) — Передние колеса — 0° ± 30′

(максимальная разница между левым и правым 0°30′)

Задние колеса — −0°55′ ± 30′

(максимальная разница между левым и правым: 0°30′)

Продольный наклон оси — Передние колеса — 2° ± 49′

поворота (Caster) — (максимальная разница между левым и правым: 0°30′)

Поперечный наклон оси поворота (King pin angle) — Передние колеса — 12°10′ ± 30′

Плечо обкатки переднего — − 1,0 мм

колеса (King pin offset)

Боковое скольжение (side slip) — ± 3 мм (передние колеса); 2 - 9 мм (задние колеса)

Размер шины (tire size) — 185/65R15, 195/60R15

Размер диска (wheel size) — 5,5J × 15

Давление в шинах (Tire inflation pressure) — 210 – 217 кПа

ПРИМЕЧАНИЕ:

Плечо обкатки переднего колеса - это расстояние между точкой пересечения оси поворота с плоскостью дороги и центром контакта шины с дорогой.

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Наименование — Момент затяжки (Нм)

Гайка крепления колеса — 90 - 110

Гайка крепления вала привода колеса — 200 - 260

Гайка крепления демпфирующей опоры передней стойки подвески (верхние) — 40 - 50

Гайка крепления передней стойки в сборе к поворотному кулаку (нижние) — 110 - 130

Контргайка крепления опоры передней стойки — 50 - 70

Гайка крепления шаровой опоры нижнего рычага к поворотному кулаку — 60 - 72

Болт крепления втулки "А" нижнего рычага — 130 - 150

Болт крепления втулки "G" нижнего рычага — 130 - 150

Болт кронштейна крепления переднего стабилизатора — 30 - 45

Шаровой шарнир наконечника рулевой тяги к поворотному кулаку — 24 - 34

Контргайка наконечника рулевой тяги — 50 - 55

Гайка крепления стойки стабилизатора — 35 - 45

Гайка крепления верхней опоры задней стойки подвески — 40 - 50

Гайка крепления задней стойки подвески к кулаку колеса — 110 - 130

Контргайка крепления опоры задней стойки подвески — 40 - 55

Гайка крепления стабилизатора поперечной устойчивости к стойке стабилизатора — 35 - 45

Болт кронштейна крепления заднего стабилизатора — 17 - 26

Регулировочная гайка наконечника поперечного рычага задней подвески — 50 - 60

Болт крепления поперечного рычага задней подвески — 130 - 150

Болт крепления задней поперечной балки — 100 - 120

Гайка крепления продольного рычага подвески к кронштейну продольного рычага — 100 - 120

Болт крепления кронштейна продольного рычага к кузову — 40 - 50

ВНИМАНИЕ

После снятия замените самоконтрящиеся гайки новыми.

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Место применения — Рекомендуемый смазочный материал — Количество

Шаровая опора нижнего рычага подвески — Смазка Variant R-2 или POLY LUB GLY 801 К — По необходимости

Подшипник стойки подвески — SAE J310a, Смазка для шасси (Chassis grease NLGI №0 или равнозначная) — По необходимости

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Инструмент (Номер и наименование) — Рисунок — Назначение

09216-21100 — Снятие и установка втулки "G" нижнего рычага подвески (Использовать вместе с

Оправка для снятия и установки опорных втулок — 09216-21200 и 09545-02000)

09216-21200 — Снятие и установка втулки "G" нижнего рычага подвески. (Использовать вместе с

Опора оправки для снятия и установки опорных втулок — 09216-21100 и 09545-02000)

09532-11600 — Измерения момента начала вращения шаровой опоры нижнего рычага подвески и шарового шарнира стойки стабилизатора.

Переходник для измерения предварительного натяга (инструментальная головка)

09545-02000 — Снятие и установка втулки "G" нижнего рычага подвески. (Использовать вместе с

Оправка для снятия и установки втулки нижнего рычага — 09216-21100 и 09216-21200)

09545-1100 — Снятие шаровой опоры нижнего рычага подвески.

Оправка для снятия и установки

шарового шарнира

09545-21000 — Установка защитного чехла шаровой опоры нижнего рычага подвески.

Оправка для снятия и установки

защитного чехла шарового шарнира

Инструмент (Номер и наименование) — Рисунок — Назначение

09551-25000 — Снятие и установка втулки продольного рычага задней подвески.

Оправка для снятия и установки втулки продольного рычага задней подвески

09551-25000 — Снятие и установка втулки поперечного рычага задней подвески.

Оправка для снятия и установки втулки поперечного рычага задней подвески — (Использовать вместе с 09545-28100)

09568-34000 — Отсоединение шаровой опоры нижнего рычага передней подвески от поворотного кулака.

Съемник шаровых шарниров

А-20 — Снятие и установка пружины задней стойки подвески.

Переходники рычагов съемника-стяжки пружины подвески — (Использовать вместе с J38402)

А-42 — Снятие и установка пружины передней стойки подвески.

Переходники рычагов съемника-стяжки пружины подвески — (Использовать вместе с J38402)

J38402 — Снятие и установка пружин передней и задней стоек подвески.

Съемник-стяжка пружины подвески — (Использовать вместе с А-20 или А-42)

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Признак неисправности — Вероятная причина — Устранение

"Тяжелый" руль — Неправильные углы установки передних колес — Отрегулируйте

Повышенное сопротивление перемещению шаровой опоры нижнего рычага передней подвески Низкое давление в шинах — Замените

Не работает усилитель рулевого управления — Отрегулируйте

Отремонтируйте или замените

Нет возврата рулевого колеса в среднее положение — Неправильные углы установки передних колес — Отрегулируйте

Плохая управляемость (poor or rough ride) — Неправильные углы установки передних колес — Отрегулируйте

Неисправность амортизатора — Отремонтируйте или замените

Износ или повреждение стабилизатора — Замените

Износ или повреждение пружин подвески — Замените

Износ втулок нижнего рычага передней подвески — Замените нижний рычаг в сборе

Неравномерный износ шин — Неправильные углы установки передних колес — Отрегулируйте

Неправильное давление в шинах — Отрегулируйте

Неисправность амортизатора — Замените

Отклонение автомобиля от заданного направления движения, — Неправильные углы установки передних колес — Отрегулируйте

"виляние" (wandering) — Повышенное сопротивление перемещению шаровой опоры нижнего рычага передней подвески — Отремонтируйте

Ослабление крепления или износ втулок нижнего рычага передней подвески — Подтяните или замените

При движении автомобиль уводит в одну из сторон — Неправильные углы установки передних колес — Отрегулируйте

Повышенное сопротивление перемещению шаровой опоры нижнего рычага передней подвески — Отремонтируйте

Износ или повреждение пружин подвески — Замените

Деформация (изгиб) нижнего рычага передней подвески — Замените

"Шимми" (колебание колес при низкой скорости движения) — Неправильные углы установки передних колес — Отргегулируйте

Повышенное сопротивление перемещению шаровой опоры нижнего рычага передней подвески Износ или повреждение стабилизатора — Замените

Износ втулок нижнего рычага передней подвески — Замените

Неисправность амортизатора — Замените

Износ или повреждение пружин подвески — Замените

Замените

Проседание кузова (bottoming) — Износ или повреждение пружин подвески — Замените

Неисправность амортизатора — Замените

ДИАГНОСТИКА ПО СОСТОЯНИЮ ПРОТЕКТОРА ШИНЫ

ИЗНОС В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ПРОТЕКТОРА — ИЗНОС БОКОВЫХ — РАЗРЫВ ПРОТЕКТОРА — ИЗНОС БОКОВЫХ

ДОРОЖЕК С ОБОИХ — ДОРОЖЕК С ОДНОЙ

СТОРОН ПРОТЕКТОРА — СТОРОНЫ ПРОТЕКТОРА

Повышенное давление в шинах — Износ до корда в центральной части протектора из-за чрезвычайно высокого давления в шинах — Недостаточное давление в шинах — Если ослаблен участок протектора, то происходит разрыв шины вследствие воздействия центробежных сил на высокой скорости — Нарушен угол развала

Вздутие на боковине протектора ("грыжа") — колес

Быстрый износ

ДИАГНОСТИКА ПО СОСТОЯНИЮ ПРОТЕКТОРА ШИНЫ

ИЗНОС В ВИДЕ ПЯТЕН — ГРЕБЕНЧАТЫЙ КРАЙ — НЕПРАВИЛЬНЫЙ РЕМОНТ ШИНЫ — НЕРАВНОМЕРНЫЙ ИЗНОС ПРОТЕКТОРА — СИЛЬНЫЙ ОБЩИЙ ИЗНОС ПРОТЕКТОРА

("ПРОПЛЕШИН") — БЕГОВЫХ ДОРОЖЕК ПРОТЕКТОРА

НА ПРОТЕКТОРЕ

Причиной является торможение с полной блокировкой колес при движении на высокой скорости и трение шин о поверхность дороги — Неправильное схождение колес — Использование более одного жгута при ремонте шины деформирует шину и приведет к дефектам каркаса шины — Дисбаланс колеса, неисправность в подвеске, рулевом управлении или подшипнике ступицы — Протектор изношен до высоты рисунка, меньшей предельно допустимого значения

ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА

ПЕРЕДНЯЯ СТОЙКА В СБОРЕ

ДЕТАЛИ

СНЯТИЕ

1. Снимите переднее колесо.

2. Отсоедините кронштейн тормозного шланга от передней стойки в сборе. (На моделях с ABS снимите датчик частоты вращения колеса с поворотного кулака и отсоедините провод датчика от передней стойки.)

УСТАНОВКА

1. Перед установкой передней стойки в сборе убедитесь в чистоте поверхностей соединения деталей.

2. Затяните крепление указанных ниже деталей следующими номинальными моментами.

ПРИМЕЧАНИЕ

Не прилагайте значительных усилий при отсоединении деталей.

3. Отверните три гайки крепления демпфирующей опоры передней стойки (верхние).

4. Отверните болты крепления передней стойки к поворотному кулаку (нижние) и снимите стойку в сборе.

Наименование — Момент затяжки (Нм)

Гайки крепления демпфирующей опоры передней стойки (верхние) — 40 - 50

Болты крепления передней стойки к поворотному кулаку (нижние) — 110 - 130

3. Подсоедините кронштейн тормозного шланга к передней стойке. (На моделях с ABS установите датчик частоты вращения колеса на поворотный кулак и

подсоедините провод датчика к передней стойке.)

РАЗБОРКА

1. С помощью плоской отвертки снимите защиттный колпачок стойки.

2. С помощью специального инструмента (J38402, А-42) сожмите пружину стойки так, чтобы воздействие на чашки пружины было минимальным.

ПРИМЕЧАНИЕ

Не применяйте пневматический инструмент (ударный гайковерт).

3. Отверните гайку верхнего конца штока амортизатора.

4. Снимите демпфирующую опору стойки, верхнюю чашку пружины, пружину и защитный чехол с передней стойки в сборе.

ПРОВЕРКА

1. Проверьте подшипник демпфирующей опоры стойки на отсутствие износа или повреждения.

2. Проверьте резиновые детали на отсутствие повреждений или ухудшения технического состояния.

3. Проверьте пружину на отсутствие износа или деформации (проседание и снижение жесткости).

4. Проверьте амортизатор на отсутствие ненормального сопротивление перемещению штока и постороннего шума.

УТИЛИЗАЦИЯ СТОЙКИ

1. Выдвиньте шток амортизатора до упора.

2. Просверлите отверстие в месте, отмеченном "А" на рисунке, и выпустите газ из амортизатора.

ВНИМАНИЕ

Сам по себе газ безвреден, однако при его выходе из отверстия может вылететь стружка, оставшаяся после сверления, поэтому будьте осторожны (прим.перев.: обязательно наденьте защитные очки).

СБОРКА

1. Установите нижнюю проставку пружины так, чтобы выступы на ней были совмещены с отверстиями в нижней чашки пружины.

2. Установите защитный чехол на амортизатор.

3. С помощью специального инструмента (J38402, А-42) сожмите пружину.

После полного сжатия пружины установите ее на амортизатор.

ПРИМЕЧАНИЕ

Устанавливайте пружина так, чтобы идентификационная метка была расположена со стороны поворотного кулака.

4. Выдвиньте шток амортизатора до упора, установите верхнюю чашку пружины и демпфируюущую опору стойки в сборе.

ПРИМЕЧАНИЕ

Совместите плоскую часть D-образного отверстия верхней чашки пружины с лыской безрезъбовой части штока амортизатора.

5. Совместите верхний и нижнию витки пружины с соответствующими выемками на верхней и нижней чашках пружины стойки, затем временно затяните самоконтрящуюся гайку.

6. Снимите специальный инструмент.

7. Затяните самоконтрящуюся гайку номинальным моментом.

Момент затяжки

50 - 70 Нм

8. Нанесите указанную смазку на подшипник демпфирующей опоры стойки и установите защитный колпачок.

ВНИМАНИЕ

Будьте осторожны при нанесении смазки, не допускайте попадания смазки на резиновую часть демпфирующей опоры.

Рекомендуемая смазка : MS511-11 или равнозначная

НИЖНИЙ РЫЧАГ

ДЕТАЛИ

СНЯТИЕ

1. Снимите переднее колесо.

2. Снимите шплинт, отверните гайку крепления вала привода колеса и снимите шайбу.

3. Ослабьте гайку крепления шаровой опоры нижнего рычага подвески к поворотному кулаку.

(Не отворачивайте гайку полностью).

4. Отверните два болта крепления передней стойки к поворотному кулаку (нижние).

5. Потяните ступицу колеса наружу от автомобиля и отделите от нее вал привода колеса.

6. С помощью специального инструмента (09568-34000) отсоедините шаровую опору нижнего рычага от нижнего рычага.

7. Временно установите болты крепления передней стойки к поворотному кулаку (нижние).

8. Отверните гайку крепления стойки стабилизатора.

9. Отверните два болта крепления втулок "А" и "G" нижнего рычага.

10. Снимите нижний рычаг подвескив сборе.

УСТАНОВКА

1. При затяжке крепления стойки стабилизатора удерживая шаровой шарнир от проворота гаечным ключом (14 мм), затяните самоконтрящуюся гайку.

ЗАМЕНА ДЕТАЛЕЙ

ШАРОВАЯ ОПОРА НИЖНЕГО РЫЧАГА И ЗАЩИТНЫЙ ЧЕХОЛ

1. С помощью плоской отвертки снимите защитный чехол с шаровой опоры нижнего рычага.

2. Снимите стопорное кольцо.

3. С помощью пластикового молотка выбейте шаровую опору из нижнего рычага.

4. С помощью специального инструмента (09545-11000) запрессуйте новую шаровую опору в нижний рычаг в сборе.

5. Установите стопорное кольцо.

6. С помощью специального инструмента (09545-21000) установите защитный чехол.

ЗАМЕНА ВТУЛКИ "G" НИЖНЕГО РЫЧАГА

1. Установите специальный инструмент (09545-02000, 09216-21200 и 09216-21100) на нижний рычаг.

2. Выпрессуйте втулку.

3. Намочите мыльной водой следующие детали:

- Внешнюю поверхность втулки

- Внутреннюю установочную поверхность нижнего рычага под втулку

4. Установите новую втулку на нижний рычаг с помощью специального инструмента (09216-21100 и 0962434000).

ПРИМЕЧАНИЕ

Запрессуйте втулку "G" нижнего рычага, расположив ее под углом, как показано на рисунке.

Усилие запрессовки для втулки:

80 Н или больше

1. Проверьте резиновые втулки на отсутствие износа или деформации.

2. Проверьте нижний рычаг на отсутствие изгиба или трещин.

3. Проверьте защитный чехол шаровой опоры на отсутствие трещин и повреждений.

4. Проверьте все болты на отсутствие деформации и повреждений.

5. Проверьте момент вращения пальца шаровой опоры нижнего рычага.

- При наличии трещин или разрывов защитного чехла шаровой опоры замените шаровую опору нижнего рычага в сборе.

- Несколько раз покачайте палец шаровой опоры нижнего рычага.

- Измерьте момент вращения пальца шаровой опоры нижнего рычага.

Номинальное значение:

3,5 - 10 Нм

- Если момент вращения превышает верхний предел номинального значения, то замените шаровую опору нижнего рычага в сборе.

- Если момент вращения меньше нижнего предела номинального значения, то допускается повторная установка данной шаровой опоры, если отсутствует заедание и чрезмерный люфт пальца шарнира.

ПЕРЕДНИЙ СТАБИЛИЗАТОР ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

ДЕТАЛИ

3. Снимите кронштейны крепления стабилизатора и втулки стабилизатора.

4. Снимите стабилизатор поперечной устойчивости.

ПРОВЕРКА

1. Проверьте стабилизатор поперечной устойчивости на отсутствие повреждений или деформации.

2. Проверьте все болты на отсутствие деформации и повреждений.

3. Проверьте защитные чехла шаровых шарниров стоек стабилизатора на отсутствие трещин и повреждений.

4. Проверьте момент вращения пальца шарового шарнира стойки стабилизатора.

- При наличии трещин или разрывов защитного чехла шарового шарнира замените его и добавьте смазку в шаровой шарнир.

- Несколько раз покачайте палец шарового шарнира стойки стабилизатора.

- Наверните самоконтрящуюся гайку на палец шарового шарнира и затем измерьте момент вращения пальца шарового шарнира.

Номинальное значение:

1,7 - 3,2 Нм

- Если момент вращения превышает верхний предел номинального значения, то замените стойку стабилизатора.

- Если момент вращения меньше нижнего предела номинального значения, то шаровой шарнир считается годным к дальнейшей эксплуатации, пока отсутствует заедание и чрезмерный зазор в шаровом шарнире.

УСТАНОВКА

1. Установите втулки на стабилизатор поперечной устойчивости.

ПРИМЕЧАНИЕ

Расстояние между краем втулки и краем окрашенной белой краской установочной метки на стабилизаторе со стороны наружной части автомобиля должно быть равно 10 мм.

2. Установите кронштейн крепления стабилизатора на втулку.

3. Полностью совместите втулку с установочной меткой на стабилизаторе, окрашенной белой краской. Временно затяните болты кронштейна крепления стабилизатора, затем установите кронштейн крепления с противоположной стороны стабилизатора.

ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА

ЗАДНЯЯ СТОЙКА

ДЕТАЛИ

СНЯТИЕ

1. Ослабьте болты, фиксирующие спинку заднего сиденья и снимите спинку заднего сиденья в сборе.

2. Отверните три гайки крепления демпфирующей опоры задней стойки (верхние).

3. Снимите заднее колесо.

4. Отсоедините тормозной шланг и провод датчика частоты вращения колеса от задней стойки подвески.

5. Снимите стойки стабилизатора.

6. Отверните два болта крепления задней стойки подвески к кулаку заднего колеса.

ВНИМАНИЕ

Будьте осторожны, не уроните заднюю стойку.

7. Снимите заднюю стойку в сборе с автомобиля.

РАЗБОРКА

1. С помощью специального инструмента (J38402, А-20 и А-50) сожмите пружину стойки так, чтобы воздействие на чашки пружины было минимальным.

ПРИМЕЧАНИЕ

Не применяйте пневматический инструмент (ударный гайковерт).

2. Отверните самоконтрящуюся гайку на верхнем конце штока амортизатора.

3. Снимите демпфирующую опору стойки, верхнюю чашку пружины, пружину и защитный чехол со стойки в сборе.

ПРОВЕРКА

1. Проверьте демпфирующую опору стойки на отсутствие износа или повреждения.

2. Проверьте резиновые детали на отсутствие повреждений или ухудшения технического состояния.

3. Проверьте пружину и стойку в сборе на отсутствие износа или деформации (проседание и снижение жесткости).

4. Проверьте амортизатор на отсутствие ненормального сопротивление перемещению штока и постороннего шума.

СБОРКА

1. Установите нижнюю проставку пружины так, чтобы выступы на ней были совмещены с отверстиями в нижней чашки пружины.

2. Установите защитный чехол на амортизатор.

3. С помощью специального инструмента (J38402, А-42) сожмите пружину.

4. Выдвиньте шток амортизатора до упора, установите верхнюю чашку пружины и демпфируюущую опору стойки в сборе.

ПРИМЕЧАНИЕ

Совместите плоскую часть D-образного отверстия верхней чашки пружины с лыской безрезъбовой части штока амортизатора.

5. Совместите верхний и нижнию витки пружины с соответствующими выемками на верхней и нижней чашках пружины стойки, затем временно затяните самоконтрящуюся гайку.

ВНИМАНИЕ

Заменяйте самоконтрящуюся гайку новой после снятия.

6. При установке расположите демпфируюущую опору стойки так, чтобы ее болт был совмещен с выступом верхней чашки пружины, как показано на рисунке.

7. Снимите специальный инструмента (J38402, А-20 и А-

50).

8. Затяните самоконтрящуюся гайку номинальным моментом.

Момент затяжки

40 - 55 Нм

ПРОДОЛЬНЫЙ РЫЧАГ ПОДВЕСКИ

ДЕТАЛИ

СНЯТИЕ

1. Отсоедините трос стояночного тормоза от кронштейна продольного рычага задней подвески.

2. Отверните болты крепления продольного рычага задней подвески и снимите продольный рычаг.

3. Отверните болт крепления поперечного рычага подвески к кулаку заднего колеса.

4. Поддержите заднюю поперечную балку, установив домкрат под ее центральную часть, затем отверните болты крепления поперечной балки к кузову.

5. Снимите заднюю поперечную балку вместе с поперечными рычагами подвески.

ЗАМЕНА ВТУЛКИ ПРОДОЛЬНОГО РЫЧАГА

1. Установите специальный инструмент (09551-25000) на продольный рычаг подвески.

2. Извлеките втулку продольного рычага.

3. С помощью специального инструмента (09551-25000) запрессуйте новую втулку в продольный рычаг подвески.

ПРИМЕЧАНИЕ

Запрессуйте втулку, расположив ее относительно рычага, как показано на рисунке.

ЗАМЕНА ВТУЛКИ ПОПЕРЕЧНОГО РЫЧАГА

1. Установите специальный инструмент (09545-28100 и 09545-25000) на поперечный рычаг.

2. Извлеките втулку поперечного рычага.

3. Намочите мыльной водой поверхности контакта втулки и поперечного рычага.

4. С помощью специального инструмента (09545-25000) запрессуйте новую втулку в поперечный рычаг.

ЗАМЕНА ЗАДНЕГО СТАБИЛИЗАТОРА ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

1. Отсоедините стойки стабилизатора от задней стойки подвески.

2. Снимите кронштейны крепления стабилизатора.

3. Снимите стабилизатор поперечной устойчивости.

ПРОВЕРКА

Проверьте момент вращения шарового шарнира стойки стабилизатора.

1. При наличии трещин или разрывов защитного чехла шарового шарнира замените его и добавьте смазку в шаровой шарнир.

2. Несколько раз покачайте палец шарового шарнира стойки стабилизатора.

3. Наверните самоконтрящуюся гайку на палец шарового шарнира и затем измерьте момент вращения пальца шарового шарнира.

Номинальное значение:

3.5 - 10 Нм

4. Если момент вращения превышает верхний предел номинального значения, то замените стойку стабилизатора.

5. Если момент вращения меньше нижнего предела номинального значения, то шаровой шарнир считается годным к дальнейшей эксплуатации, пока отсутствует заедание и чрезмерный зазор в шаровом шарнире.

КОЛЕСА И ШИНЫ

УГЛЫ УСТАНОВКИ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС

При проверке углов установки передних колес с помощью специального приспособления (wheel alignment tester) всегда устанавливайте автомобиль на ровной горизонтальной поверхности так, чтобы передние колеса находились в положении прямолинейного движения. Перед проверкой убедитесь, что передняя подвеска, рулевое управление и колеса находятся в нормальном техническом состоянии. Кроме того проверьте, что колеса находятся в положении прямолинейного движения и давление в шинах соответствует норме.

СХОЖДЕНИЕ КОЛЕС (TOE-IN)

Схождение колес (разница размеров В - А или сумма углов a + b) регулируется вращением наконечников рулевых тяг. Для изменения схождения колес вращайте наконечники правой и левой рулевых тяг на одинаковые углы в противоположных направлениях. Величина схождения будет уменьшаться при вращении наконечника левой рулевой тяги в направлении к задней части автомобиля (а наконечника правой рулевой тяги – в направлении к передней части автомобиля).

Схождение B-A [Номинальное значение]:

0 ± 2 мм

ПРИМЕЧАНИЕ

- Регулировка схождения колес производится поворотом наконечников левой и правой рулевых тяг на одинаковые углы.

- При регулировке схождения колес ослабьте хомуты защитных чехлов рулевых тяг для предотвращения скручивания чехлов.

- После регулировки надежно затяните контргайки наконечников рулевых тяг и надежно установите хомуты защитных чехлов.

- Выполните регулировку схождения колес так, чтобы результат соответствовал диапазону ± 1мм.

Момент затяжки контргайки наконечника рулевой тяги:

50 - 55 Нм

РАЗВАЛ КОЛЕС (CAMBER)

Развал передних колес обеспечивается геометрией передней подвески (взаимным положением поворотного кулака и передней стойки подвески) т.е. отрегулирован на заводе-изготовителе и не подлежат регулировке в процессе эксплуатации.

ПРОДОЛЬНЫЙ НАКЛОН ОСИ

ПОВОРОТА (CASTER)

Продольный наклон оси поворота отрегулирован на заводеизготовителе и не подлежат регулировке в процессе эксплуатации. Если продольный наклон оси поворота не соответствует номинальному значению, то замените деформированные либо поврежденные детали подвески.

ПРИМЕЧАНИЕ

1. Изношенные или поврежденные детали передней подвески должны быть заменены до проверки углов установки колес.

2. Для измерений углов установки колес применяется специальное приспособление (09529-21000).

3. Продольный наклон оси поворота и развал колес отрегулированы на заводе-изготовителе и не подлежат регулировке в процессе эксплуатации.

4. Если продольный наклон оси поворота и развал колес не соответствуют номинальному значению, то замените деформированные либо поврежденные детали подвески.

5. Разница в углах установки (продольный наклон оси поворота и развал колес) между правым и левым колесом должна быть в пределах 0°±30'.

КОЛЕСАИ ШИНЫ

УГЛЫ УСТАНОВКИ ЗАДНИХ КОЛЕС

СХОЖДЕНИЕ (TOE-IN)

ПРИМЕЧАНИЕ

• Регулировка схождения задних колес проводится изменением длины (поворотом наконечников) поперечных рычагов подвески.

Наконечник левого поперечного рычага: вращение по часовой стрелке увеличивает схождение колес.

Наконечник правого поперечного рычага: вращение по часовой стрелке уменьшает схождение колес.

Каждый поворот наконечника на один оборот приводит к изменению величины схождения примерно на 6 мм (0,6°).

При регулировке схождения кулачковый болт (cam

bolt) — следует поворачивать влево или вправо

•

не более чем на 90° от среднего положения.

ВНИМАНИЕ

После проведения регулировки затяните контргайки наконечников указанным моментом.

Номинальный момент затяжки:

50 - 60 Нм

ИЗНОС ШИН

1. Измерьте высоту рисунка протектора шин.

Высота рисунка протектора шин

(минимально допустимое значение): 1,6 мм

2. Если высота рисунка протектора меньше минимально допустимого значения, то замените шину.

ПРИМЕЧАНИЕ

При достижении минимально допустимой высоты протектора на шине появляются полоски индикатора износа.

КОЛЕСА

БИЕНИЕ КОЛЕС

1. Вывесите колеса одной из осей автомобиля и установите под автомобиль предохранительные стойки.

2. Измерьте биение колеса с помощью индикатора часового типа, как показано на рисунке.

3. Замените колесо, если его биение превышает предельно допустимое значение.

Биение колеса [Предельно допустимое значение]:

Стальной диск Радиальное 0,6 мм

: (Среднее значение между левым и правым колесами)

Осевое 1,0 мм

Алюминиевый диск Радиальное 0,3 мм

Осевое 0,3 мм

ЗАТЯЖКА ГАЕК КРЕПЛЕНИЯ КОЛЕСА

1. Момент затяжки гаек крепления колеса для колеса со стальным диском и колеса с алюминиевым диском одинаковый.

Момент затяжки:

90 - 110 Нм.

ВНИМАНИЕ

После затяжки гаек с помощью пневматического инструмента (ударного гайковерта) следует проверить окончательный момент затяжки динамометрическим ключом.

2. Порядок затяжки гаек крепления колеса.

Проверяйте момент затяжки гаек крепления колеса после их затягивания номинальным моментом в диагональной последовательности.

ПЕРЕСТАНОВКА КОЛЕС

1. При перестановке колес пользуйтесь схемой, приведенной на рисунке (при.перев.: для шин с

[1] . Установите палец и пружину фиксации тормозной колодки.